Document de conception

Firmware Lwip_demo_H753 — Contrôleur de LDO

Référence développeur générée par Doxygen 1.18.0 depuis les commentaires du code

Généré le 23/10/2026

# Table des matières

1. Objet et périmètre

2. Architecture

3. Configuration des LDO (CSV)

4. Données principales

5. Protection de surintensité (OC)

6. Persistance

7. Concurrence et interruptions

8. Faire évoluer le firmware

9. Convention de commentaire

10. Référence des fonctions par module

10.1 Configuration des LDO (CSV) et broches

10.2 État des LDO, Enable et bleeder

10.3 Protection de surintensité (OC)

10.4 Commandes ON/OFF et flash interne

10.5 Pilotage des DAC MCP47FEB28

10.6 Mémoire EEPROM des DAC et potentiomètre

10.7 Scan et diagnostic I2C

10.8 Mesure ADC et multiplexeurs ADG728

10.9 Capture complète, boutons et interruptions EXTI

10.10 Communication UART / UDP et commandes

10.11 Séquencement (delta timings)

10.12 Tâche principale FreeRTOS

10.13 Initialisation matérielle (CubeMX)

10.14 Outils généraux

11. Structures de données

12. Scripts Python de configuration (configurationLDO)

# 1. Objet et périmètre

Ce document s'adresse aux développeurs qui reprennent ou font évoluer le firmware de la carte STM32H753ZI (Nucleo-144) qui pilote les régulateurs LDO. Il est généré par Doxygen à partir des commentaires du code : toute fonction documentée dans Core/Src/main.c y apparaît automatiquement avec son rôle, ses paramètres, sa valeur de retour et un exemple d'utilisation. Les chapitres 1 à 9 (ce fichier, Doxygen/conception.dox) décrivent la conception d'ensemble ; la suite décrit chaque fonction, module par module.

Périmètre : Core/Src/main.c, Core/Inc/main.h, l'en-tête généré Core/Inc/ldo_config_genere.h et les scripts Python de configurationLDO/. Les pilotes HAL, LwIP et FreeRTOS fournis par ST ne sont pas décrits.

# 2. Architecture

## 2.1 Matériel piloté

| Élément | Liaison | Rôle |
| --- | --- | --- |
| 18 LDO (1PSp à 16PSp, 2PLn, 3PLn) | GPIO EN / BLD (sorties), OC / PG (entrées) | Rails d'alimentation pilotés |
| MCP47FEB28 0xC0, 0xC2 | I2C1 (PB8/PB9), actif | Tension et seuil de courant des LDO (voies décrites dans le CSV) |
| MCP47FEB28 0xC0, 0xC2, 0xC4 | I2C2 (PB10/PB11), désactivé par défaut | DAC des autres LDO (héritage) |
| 3× ADG728 (0x4C-0x4E) | I2C1 | Multiplexeur de mesure de tension vers PC0 (ADC1, canal 10) |
| 2× ADG728 (0x4C-0x4D) | I2C2 | Multiplexeur de mesure de courant vers PF4 (ADC3, canal 9) |
| Shunt R97 + OP184 + LM211 | broche OC | Protection de surintensité (2,61 V/A) |
| Ethernet (LwIP) | UDP 192.168.0.123:7 | Commandes depuis le contrôleur PC |
| USART1 (PB6/PB7) 115200 8N1 | UART | Rapports de diagnostic et commandes |

## 2.2 Séquence de démarrage

1. main() (code CubeMX) : caches, HAL_Init(), horloges, déblocage des bus I2C (I2C_BusRecovery()), MX_GPIO_Init() et périphériques, puis LDO_GPIO_Init() qui configure les broches des LDO à partir de ldoConfig[].

2. Création de la tâche lwipTask (StartLwipTask()) et démarrage de FreeRTOS.

3. StartLwipTask() : LwIP, verrous (CreerMutexI2C(), CreerMutexUART(), CreerMutexCommandes()), réception UART, LDO_InitialiserTables(), OC_InitialiserSeuilsDefaut(), InitialiserConfigDacsI2C1(), DAC_RestaurerMemoire(), DAC_ConfigurerSeuilsPotentiometre(), CmdOnOff_Initialiser(), MX_OC_EXTI_Init(), udpServer_init(), sortCommandTable().

## 2.3 Boucle principale

Une seule tâche applicative. À chaque tour de la boucle de StartLwipTask() :

1. LDO_MettreAJour() pour chaque LDO : lecture OC (avant l'écriture de EN), verrouillage éventuel, écriture EN / BLD, lecture PG ;

2. OC_SignalerEvenements() : une ligne OC_TRIP:<nom>:... par nouveau défaut ;

3. rafraîchissement des puces DAC (tableDac[]), sauf puces I2C2 si i2c2_actif = 0 et sauf puce en cours de balayage ;

4. boutons : capture complète (ExecuterCaptureComplete()), reset des multiplexeurs ;

5. SurveillerConfigDacsI2C1(), DAC_TraiterSauvegardes() (EEPROM), CmdOnOff_TraiterSauvegarde() (flash) ;

6. UART1_TraiterCommande() : commande UART en attente ;

7. battement de cœur HB sur l'UART.

Les commandes UDP sont traitées dans le contexte LwIP (udp_receive_callback()) ; les deux chemins appellent tc_request() sous le verrou des commandes.

## 2.4 Chemin d'une commande

UDP : udp_receive_callback() --+ +--> Commande_Verrouiller() UART : HAL_UART_RxCpltCallback()¦ last_message = trame -> UART1_TraiterCommande()+ tc_request() -> handler -> response Commande_Deverrouiller() reponse renvoyee sur le canal d'origine

tc_request() traite d'abord les commandes à suffixe LDO (SET_EN_LDO_<nom>, SET_VAL_LDO_<nom>:<code>…, nom résolu par findLdoIndex()), puis les commandes fixes de commandTable[], triée au démarrage par sortCommandTable() et recherchée par dichotomie (findCommandHandler()).

# 3. Configuration des LDO (CSV)

Le câblage des LDO n'est écrit ni dans main.c ni dans le .ioc : il est décrit par configurationLDO/ldo_config.csv, une ligne par LDO, l'ordre des lignes donnant l'index (0 à LDO_NB-1).

ldo_config.csv --(pre-build CubeIDE : python ../configurationLDO/generer_config.py)--> Core/Inc/ldo_config_genere.h : LDO_NB, LDO_CONFIG_CRC32 Core/Inc/ldo_config_lignes.inc : lignes de ldoConfig[] (LDO_Config_t)

- LDO_GPIO_Init() configure les broches à partir de ldoConfig[] (le .ioc ne contient plus que la configuration système) ;

- LDO_InitialiserTables() recopie dans les tables modifiables à chaud (mappingDacLdo[], muxLdoConfig[], muxLdoConfigCourant[]) les valeurs du CSV ;

- h_GET_CONFIG_LDO() renvoie CONFIG_LDO:NB=<n>:CRC=0x<empreinte>, que le contrôleur PC compare à son propre CSV ;

- ne jamais éditer à la main les deux fichiers générés : ils sont réécrits à chaque compilation.

# 4. Données principales

| Donnée | Type | Rôle |
| --- | --- | --- |
| ldoConfig[NB_LDO] | LDO_Config_t (const) | Description de chaque LDO, issue du CSV |
| EN_LDO[], BL_LDO[] | volatile _Bool | Consignes Enable / Bleeder écrites sur les GPIO par LDO_MettreAJour() |
| VAL_LDO[], CURRENT_LDO[] | uint16_t | Codes DAC de tension / de seuil de courant |
| DAC1_DEF … DAC5_DEF | trames de 24 octets | Image des 8 voies de chaque puce, réémise à chaque tour |
| tableDac[] | DacPuce_t | Puce, bus, adresse, trame de chaque MCP47FEB28 |
| mappingDacLdo[] | MappingDacLdo_t | DAC et voie de chaque LDO, modifiable par SET_DAC_MAPPING_LDO_ |
| muxLdoConfig[], muxLdoConfigCourant[] | MuxLdoConfig_t | Voie de multiplexeur de chaque LDO (MUX_NC = 0xFF) |
| oc_verrou[], oc_nb_declenchements[] … | tableaux par LDO | État de la protection OC |
| cmd_on_off_bld[], cmd_on_off_oc[] | uint8_t | Commandes ON/OFF, sauvegardées en flash |
| commandTable[] | Command_t | Commandes fixes et leur gestionnaire |

# 5. Protection de surintensité (OC)

Pour une LDO protection = LM211, la sortie du LM211 arrive sur la broche OC.

1. Masquage : pendant OC_BLANKING_MS (10 ms) après la mise à 1 de EN, l'OC est ignoré (soft-start).

2. Déclenchement : OC actif et protection armée → OC_Verrouiller() : EN coupé, défaut verrouillé, bleeder forcé, compteur incrémenté. Si oc_interruption = 1, la coupure est faite dans l'interruption EXTI (OC_SurFrontIT()), en quelques microsecondes.

3. Signalement : OC_SignalerEvenements() émet OC_TRIP:<nom>:... sur l'UART.

4. Réarmement : RST_BL_LDO_<nom> (LDO_RelacherBleeder()) ou RST_OC_LDO_<nom> (OC_Rearmer()), refusé tant que la broche OC signale encore la surintensité.

5. Verrous : SET_EN_LDO_<nom> est refusé tant que le défaut est verrouillé (REFUS_OC_VERROUILLE) ou que le bleeder est actif (REFUS_BLEEDER_ACTIF).

Seuil : code DAC de 410 à 4006 (0,19 à 1,90 A), 1056 (0,50 A) au démarrage. Seuil (A) = code × 5 V / 4096 / 2,61 V/A, hors hystérésis. CMD_ON_OFF_OC = 0 neutralise la surveillance (LED grise côté IHM).

# 6. Persistance

## 6.1 Codes DAC en EEPROM du MCP47FEB28

Pour une LDO memoire = EEPROM : après chaque modification, DAC_DemanderSauvegarde() programme une écriture différée ; DAC_TraiterSauvegardes() écrit le registre non volatil (10h-17h, tWC = 16 ms max) ; au démarrage DAC_RestaurerMemoire() relit ces valeurs.

## 6.2 Commandes ON/OFF en flash interne

- Zone : banque 2, secteur 7, 0x081E0000, 128 Ko, réservée dans STM32H753ZITX_FLASH.ld (FLASH LENGTH = 1920K) ;

- enregistrements de 64 octets écrits à la suite : magic "CMD1", LDO_CONFIG_CRC32, numéro de séquence, LDO_NB, masques BLD et OC, CRC32 ;

- CmdOnOff_Initialiser() retient le dernier enregistrement valide de même empreinte ; sinon valeurs du CSV (CMD_ON_OFF_BLD, CMD_ON_OFF_OC) ;

- CmdOnOff_TraiterSauvegarde() regroupe les bascules (500 ms) ; le secteur n'est effacé que lorsqu'il est plein (environ toutes les 2048 sauvegardes).

# 7. Concurrence et interruptions

| Ressource | Protection | Règle |
| --- | --- | --- |
| hi2c1, hi2c2 | un mutex par bus (CreerMutexI2C(), ResoudreMutexI2C()) | Toute transaction I2C hors interruption prend le mutex du bus |
| USART1 en émission | mutex UART (UART1_EnvoyerTexte()) | Jamais d'émission depuis une interruption |
| last_message, response | verrou des commandes (Commande_Verrouiller()) | tc_request() n'est jamais exécuté deux fois en parallèle |
| Interruptions EXTI | — | Positionnent un drapeau ; seule exception : coupure OC (OC_SurFrontIT()) |
| Réception UART | — | HAL_UART_RxCpltCallback() n'appelle aucune API FreeRTOS |

# 8. Faire évoluer le firmware

## 8.1 Ajouter ou recâbler une LDO

1. Modifier configurationLDO/ldo_config.csv (ou la page /dac/config du contrôleur) ;

2. compiler dans CubeIDE (le pre-build régénère les fichiers) et flasher ;

3. vérifier GET_CONFIG_LDO : l'empreinte doit être celle du CSV du contrôleur.

Aucune ligne de main.c n'est à modifier.

## 8.2 Ajouter une commande fixe

1. Écrire le gestionnaire static void h_MA_COMMANDE(void), qui lit ses paramètres dans last_message (strsep(&last_message, ":")) et écrit sa réponse dans response ;

2. le documenter (modèle du chapitre 9, avec @ingroup) ;

3. ajouter { "MA_COMMANDE", h_MA_COMMANDE } dans commandTable[] (ordre indifférent : la table est triée au démarrage) ;

4. déclarer le prototype dans la zone USER CODE BEGIN PFP.

## 8.3 Ajouter une commande par LDO

Ajouter une branche else if (strncmp(token, "PREFIXE_", n) == 0 && (idx = findLdoIndex(token + n)) != -1) dans tc_request(), avant les branches de préfixes plus courts qui pourraient la masquer.

## 8.4 Régénération CubeMX

Tout le code applicatif est dans des zones USER CODE BEGIN / END. Les commentaires des fonctions générées par CubeMX (main(), MX_*_Init()…) sont réécrits à chaque génération : leur documentation est donc dans Doxygen/complements_cubemx.dox.

# 9. Convention de commentaire

Chaque fonction est précédée d'un bloc Doxygen en français :

/** * @brief Ce que fait la fonction, en une ou deux phrases. * @param idx Index de la LDO (0 a NB_LDO-1). * @retval uint8_t 1 si ..., 0 sinon. * @par Exemple d'utilisation * @code * if (OC_EstSurveillee(idx) != 0U) { ... } * @endcode * @ingroup grp_oc */

Une fonction sans paramètre porte @param Aucun., une fonction void porte @retval Aucun (void).. L'exemple est toujours encadré par @code / @endcode et @ingroup range la fonction dans son module (liste des modules à la fin de Doxygen/conception.dox).

Le document Word de conception est produit par Doxygen/generer_doc_conception.bat (Doxygen puis doxygen_vers_docx.py) : voir la notice Doxygen du projet.

# 10. Référence des fonctions par module

Chaque fiche reprend le commentaire Doxygen de la fonction : rôle, paramètres, valeur de retour, exemple d'utilisation, emplacement dans le code et fonctions appelantes.

## 10.1 Configuration des LDO (CSV) et broches

Lecture de ldoConfig[] (généré depuis le CSV), configuration des broches, recherche d'une LDO par son nom.

| Fonction | Rôle |
| --- | --- |
| findLdoIndex() | Recherche l'indice (0 a NB_LDO-1) d'une LDO dans le tableau ldoConfig[] a partir de son suffixe de nom. |
| LDO_InitialiserTables() | Recopie dans les tables RAM modifiables a chaud les valeurs initiales declarees dans ldoConfig[] : mapping DAC tension/courant (mappingDacLdo[]) et voies des multiplexeurs de mesure (muxLdoConfig[], muxLdoConfigCourant[]). A appeler UNE FOIS au demarrage, avant OC_InitialiserSeuilsDefaut() et udpServer_init(). Signale sur USART1 toute ligne incoherente (LDO surveillee sans DAC de seuil, seuil par defaut hors bornes, voie DAC > 7). |
| LDO_ActiverHorlogePort() | Active l'horloge d'un port GPIO (A a H). |
| LDO_BrocheBouton() | Indique si une broche appartient a un bouton du firmware (PC13 USER, PD0 reset ADG728). Ces broches ne sont jamais reconfigurees par LDO_GPIO_Init() (generer_config.py le signale en avertissement). |
| LDO_GPIO_Init() | Configure les broches de TOUTES les LDO a partir de ldoConfig[] (donc du CSV), independamment du .ioc : EN en sortie a 0, BLD en sortie au niveau inactif, OC et PG en entree (sans tirage : R109 et tirages externes). Les broches OC en interruption sont ensuite reprises par MX_OC_EXTI_Init(). Le niveau de sortie est ecrit AVANT le passage en sortie : aucune impulsion sur EN ni BLD. A appeler juste apres MX_GPIO_Init() (USER CODE BEGIN 2). |
| h_GET_CONFIG_LDO() | Commande "GET_CONFIG_LDO" : nombre de LDO et empreinte de la configuration compilee. Le controleur la compare a celle du CSV pour signaler une carte non reflashee apres modification. |
| ModeBroche() | Mode d'une broche GPIO lu dans le registre MODER. |
| LDO_Diagnostic() | Commande "GET_DIAG_LDO_<nom>" : etat REEL des broches d'une LDO (niveau lu sur la broche, pas seulement la commande logicielle) et de la protection OC. Separe un defaut firmware d'un defaut carte : si BL=1/1O et que le bleeder ne conduit pas, ou si OC reste a 0 avec VU=0 et FR=0 alors que le courant depasse le seuil, le probleme est en aval de la broche (carte), pas dans le code. VU (OC vu actif par la boucle) est remis a 0 a chaque lecture. |

### findLdoIndex()

static int findLdoIndex(const char *suffix)

Recherche l'indice (0 a NB_LDO-1) d'une LDO dans le tableau ldoConfig[] a partir de son suffixe de nom.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| suffix | Chaine de caracteres identifiant la LDO, sans le prefixe de commande (ex : "1PSp", "3PLn"). |

Retour : int Indice trouve dans ldoConfig[] (0..17), ou -1 si le suffixe ne correspond a aucune LDO connue.

Exemple d'utilisation :

int idx = findLdoIndex("2PSn"); // idx == 3 int bad = findLdoIndex("ALL"); // bad == -1

Définie dans main.c, ligne 2727. Appelée par : tc_request()

### LDO_InitialiserTables()

static void LDO_InitialiserTables(void)

Recopie dans les tables RAM modifiables a chaud les valeurs initiales declarees dans ldoConfig[] : mapping DAC tension/courant (mappingDacLdo[]) et voies des multiplexeurs de mesure (muxLdoConfig[], muxLdoConfigCourant[]). A appeler UNE FOIS au demarrage, avant OC_InitialiserSeuilsDefaut() et udpServer_init(). Signale sur USART1 toute ligne incoherente (LDO surveillee sans DAC de seuil, seuil par defaut hors bornes, voie DAC > 7).

Retour : Aucun.

Exemple d'utilisation :

LDO_InitialiserTables(); OC_InitialiserSeuilsDefaut();

Définie dans main.c, ligne 6025. Appelée par : StartLwipTask()

### LDO_ActiverHorlogePort()

static void LDO_ActiverHorlogePort(GPIO_TypeDef *port)

Active l'horloge d'un port GPIO (A a H).

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| port | GPIOA ... GPIOH. |

Retour : Aucun.

Exemple d'utilisation :

LDO_ActiverHorlogePort(GPIOE);

Définie dans main.c, ligne 6070. Appelée par : LDO_GPIO_Init()

### LDO_BrocheBouton()

static uint8_t LDO_BrocheBouton(GPIO_TypeDef *port, uint16_t pin)

Indique si une broche appartient a un bouton du firmware (PC13 USER, PD0 reset ADG728). Ces broches ne sont jamais reconfigurees par LDO_GPIO_Init() (generer_config.py le signale en avertissement).

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| port | Port GPIO. |
| pin | Masque de broche HAL. |

Retour : 1 si la broche est reservee a un bouton, 0 sinon.

Exemple d'utilisation :

if (LDO_BrocheBouton(GPIOC, GPIO_PIN_13) != 0U) { ... }

Définie dans main.c, ligne 6096. Appelée par : CmdOnOff_BasculerBld(), LDO_GPIO_Init()

### LDO_GPIO_Init()

static void LDO_GPIO_Init(void)

Configure les broches de TOUTES les LDO a partir de ldoConfig[] (donc du CSV), independamment du .ioc : EN en sortie a 0, BLD en sortie au niveau inactif, OC et PG en entree (sans tirage : R109 et tirages externes). Les broches OC en interruption sont ensuite reprises par MX_OC_EXTI_Init(). Le niveau de sortie est ecrit AVANT le passage en sortie : aucune impulsion sur EN ni BLD. A appeler juste apres MX_GPIO_Init() (USER CODE BEGIN 2).

Retour : Aucun.

Exemple d'utilisation :

MX_GPIO_Init(); LDO_GPIO_Init();

Définie dans main.c, ligne 6117. Appelée par : main()

### h_GET_CONFIG_LDO()

static void h_GET_CONFIG_LDO(void)

Commande "GET_CONFIG_LDO" : nombre de LDO et empreinte de la configuration compilee. Le controleur la compare a celle du CSV pour signaler une carte non reflashee apres modification.

Retour : Aucun. Reponse "CONFIG_LDO:NB=18:CRC=0x3A5E98C0".

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "GET_CONFIG_LDO"

Définie dans main.c, ligne 6172.

### ModeBroche()

static char ModeBroche(GPIO_TypeDef *port, uint16_t pin)

Mode d'une broche GPIO lu dans le registre MODER.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| port | Port GPIO (GPIOA ... GPIOK). |
| pin | Masque de broche HAL (un seul bit). |

Retour : 'I' entree, 'O' sortie, 'F' fonction alternative, 'A' analogique.

Exemple d'utilisation :

char m = ModeBroche(GPIOF, GPIO_PIN_1); // 'O' attendu pour BLD_LDO2_PSp

Définie dans main.c, ligne 6188. Appelée par : LDO_Diagnostic()

### LDO_Diagnostic()

static void LDO_Diagnostic(int idx, const char *nom)

Commande "GET_DIAG_LDO_<nom>" : etat REEL des broches d'une LDO (niveau lu sur la broche, pas seulement la commande logicielle) et de la protection OC. Separe un defaut firmware d'un defaut carte : si BL=1/1O et que le bleeder ne conduit pas, ou si OC reste a 0 avec VU=0 et FR=0 alors que le courant depasse le seuil, le probleme est en aval de la broche (carte), pas dans le code. VU (OC vu actif par la boucle) est remis a 0 a chaque lecture.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| idx | Index de la LDO (0-17). |
| nom | Nom de la LDO, pour la reponse. |

Retour : Aucun. Reponse (aussi emise sur USART1), par exemple : "DIAG:2PSp:EN=1/1:BL=1/1O:OC=0/0:VU=0:FR=0:IT=1:ARME=1:VER=0:S=1056:1289mV:493mA:PG=1:V=860:DACR=0" EN=commande/broche, BL=commande/broche+mode MODER, OC=defaut/niveau brut, FR=fronts EXTI, S=code seuil, puis VDAC et seuil (hors hysteresis), V=code du DAC de tension en memoire, DACR=reconfigurations de sa puce par SurveillerConfigDacsI2C1().

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "GET_DIAG_LDO_2PSp"

Définie dans main.c, ligne 6223. Appelée par : tc_request()

## 10.2 État des LDO, Enable et bleeder

Mise à jour cyclique des GPIO EN / BLD / OC / PG et commandes d'activation.

| Fonction | Rôle |
| --- | --- |
| buildStatusResponse() | Construit la chaine de statut complete d'une LDO et la place dans la variable globale response, pour repondre a une commande "GET_STATUS_LDO_<nom>". Cas particulier : pour les LDO de type "PL_p" (ex: 1PLp, 2PLp, 3PLp), qui n'ont pas de mesure de courant, le champ Current affiche "NONE" au lieu d'une valeur numerique. |
| h_SET_EN_LDO_ALL() | Handler de la commande reseau "SET_EN_LDO_ALL". Parcourt les 18 LDO et active (Enable=1) pour chacune d'entre elles (tableau global EN_LDO[NB_LDO]). |
| h_RST_EN_LDO_ALL() | Handler de la commande reseau "RST_EN_LDO_ALL". Parcourt les 18 LDO et desactive (Enable=0) pour chacune d'entre elles (tableau global EN_LDO[NB_LDO]). |
| h_SET_BL_LDO_ALL() | Handler de la commande reseau "SET_BL_LDO_ALL". Parcourt les 18 LDO et active le bleeder (Bl=1) pour chacune d'entre elles (tableau global BL_LDO[NB_LDO]). |
| h_RST_BL_LDO_ALL() | Handler de la commande reseau "RST_BL_LDO_ALL". Parcourt les 18 LDO et desactive le bleeder (Bl=0) pour chacune d'entre elles (tableau global BL_LDO[NB_LDO]). |
| h_SET_EN_TAB() | Handler de la commande reseau "SET_EN_TAB". Renseigne en une seule fois l'etat Enable des 18 LDO a partir d'un tableau texte recu dans la trame. |
| h_SET_BL_TAB() | Handler de la commande reseau "SET_BL_TAB". Renseigne en une seule fois l'etat Bleeder des 18 LDO a partir d'un tableau texte recu dans la trame. |
| LDO_RelacherBleeder() | Desactive le bleeder d'une LDO (RST_BL_LDO_<nom>, RST_BL_LDO_ALL, SET_BL_TAB avec 0). C'est aussi la procedure de rearmement apres un declenchement OC : le defaut memorise est efface si la broche OC est revenue au repos ; sinon le bleeder reste actif et le defaut aussi. L'EN reste a 0 dans tous les cas : l'operateur le reactive ensuite. |
| LDO_MettreAJour() | Met a jour EN, BLD, OC et PG d'une LDO. Remplace le corps de la boucle for de StartLwipTask(). OC est lu AVANT l'ecriture de EN. |

### buildStatusResponse()

static void buildStatusResponse(int idx)

Construit la chaine de statut complete d'une LDO et la place dans la variable globale response, pour repondre a une commande "GET_STATUS_LDO_<nom>". Cas particulier : pour les LDO de type "PL_p" (ex: 1PLp, 2PLp, 3PLp), qui n'ont pas de mesure de courant, le champ Current affiche "NONE" au lieu d'une valeur numerique.

ATTENTION a l'interpretation du champ OC : ce n'est PAS un defaut absolu, mais la sortie d'un comparateur analogique dont le SEUIL de declenchement est fixe par la valeur "Current" elle-meme (via un pont diviseur pilote par le DAC courant, voir le commentaire au-dessus de la declaration des struct LDO_x_PS_p/n plus haut dans ce fichier). Un meme courant reel peut donc donner OC=0 ou OC=1 selon la valeur de Current configuree au moment de la lecture - toujours lire les deux champs ensemble, jamais OC isolement.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| idx | Indice de la LDO dans ldoConfig[] (0..17), typiquement obtenu via findLdoIndex(). |

Retour : Aucun (void). Ecrit la chaine formatee dans response, ex : "LDO_1PSp:: En:1, Bl:0, PG:1, OC:0, Voltage:2047, Current:2047, delta_ON:0, delta_OFF:0".

Exemple d'utilisation :

int idx = findLdoIndex("1PSp"); if (idx != -1) buildStatusResponse(idx);

Définie dans main.c, ligne 2764. Appelée par : tc_request()

### h_SET_EN_LDO_ALL()

static void h_SET_EN_LDO_ALL(void)

Handler de la commande reseau "SET_EN_LDO_ALL". Parcourt les 18 LDO et active (Enable=1) pour chacune d'entre elles (tableau global EN_LDO[NB_LDO]).

Retour : Aucun (void). Effet de bord : EN_LDO[0..17] = 1.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "SET_EN_LDO_ALL" -> h_SET_EN_LDO_ALL();

Définie dans main.c, ligne 2802.

### h_RST_EN_LDO_ALL()

static void h_RST_EN_LDO_ALL(void)

Handler de la commande reseau "RST_EN_LDO_ALL". Parcourt les 18 LDO et desactive (Enable=0) pour chacune d'entre elles (tableau global EN_LDO[NB_LDO]).

Retour : Aucun (void). Effet de bord : EN_LDO[0..17] = 0.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "RST_EN_LDO_ALL" -> h_RST_EN_LDO_ALL();

Définie dans main.c, ligne 2815.

### h_SET_BL_LDO_ALL()

static void h_SET_BL_LDO_ALL(void)

Handler de la commande reseau "SET_BL_LDO_ALL". Parcourt les 18 LDO et active le bleeder (Bl=1) pour chacune d'entre elles (tableau global BL_LDO[NB_LDO]).

Retour : Aucun (void). Effet de bord : BL_LDO[0..17] = 1.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "SET_BL_LDO_ALL" -> h_SET_BL_LDO_ALL();

Définie dans main.c, ligne 2828.

### h_RST_BL_LDO_ALL()

static void h_RST_BL_LDO_ALL(void)

Handler de la commande reseau "RST_BL_LDO_ALL". Parcourt les 18 LDO et desactive le bleeder (Bl=0) pour chacune d'entre elles (tableau global BL_LDO[NB_LDO]).

Retour : Aucun (void). Effet de bord : BL_LDO[0..17] = 0.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "RST_BL_LDO_ALL" -> h_RST_BL_LDO_ALL();

Définie dans main.c, ligne 2841.

### h_SET_EN_TAB()

static void h_SET_EN_TAB(void)

Handler de la commande reseau "SET_EN_TAB". Renseigne en une seule fois l'etat Enable des 18 LDO a partir d'un tableau texte recu dans la trame.

Retour : Aucun (void). Effet de bord : EN_LDO[0..17] mis a jour.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "SET_EN_TAB[1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]" -> tc_request() appelle automatiquement h_SET_EN_TAB();

Définie dans main.c, ligne 2857.

### h_SET_BL_TAB()

static void h_SET_BL_TAB(void)

Handler de la commande reseau "SET_BL_TAB". Renseigne en une seule fois l'etat Bleeder des 18 LDO a partir d'un tableau texte recu dans la trame.

Retour : Aucun (void). Effet de bord : BL_LDO[0..17] mis a jour.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "SET_BL_TAB[1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]" -> tc_request() appelle automatiquement h_SET_BL_TAB();

Définie dans main.c, ligne 2885.

### LDO_RelacherBleeder()

static uint8_t LDO_RelacherBleeder(int idx)

Desactive le bleeder d'une LDO (RST_BL_LDO_<nom>, RST_BL_LDO_ALL, SET_BL_TAB avec 0). C'est aussi la procedure de rearmement apres un declenchement OC : le defaut memorise est efface si la broche OC est revenue au repos ; sinon le bleeder reste actif et le defaut aussi. L'EN reste a 0 dans tous les cas : l'operateur le reactive ensuite.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| idx | Index de la LDO (0-17). |

Retour : 0 = bleeder desactive, aucun defaut ; 1 = bleeder desactive ET defaut OC efface (rearme) ; 2 = refus : la broche OC signale encore une surintensite.

Exemple d'utilisation :

if (LDO_RelacherBleeder(findLdoIndex("2PSp")) == 2U) { refuser(); }

Définie dans main.c, ligne 3228. Appelée par : h_RST_BL_LDO_ALL(), h_SET_BL_TAB(), tc_request()

### LDO_MettreAJour()

static void LDO_MettreAJour(int i)

Met a jour EN, BLD, OC et PG d'une LDO. Remplace le corps de la boucle for de StartLwipTask(). OC est lu AVANT l'ecriture de EN.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| i | Index de la LDO (0-17). |

Retour : Aucun.

Exemple d'utilisation :

for (int i = 0; i < NB_LDO; i++) { LDO_MettreAJour(i); }

Définie dans main.c, ligne 3307. Appelée par : StartLwipTask()

## 10.3 Protection de surintensité (OC)

Surveillance, verrouillage, signalement et réarmement de la protection LM211.

| Fonction | Rôle |
| --- | --- |
| OC_EstSurveillee() | Indique si la LDO est surveillee : ldoConfig[idx].oc.surveille = 1 ET un DAC de seuil (dac_courant) declare dans sa ligne de ldoConfig[]. Ne depend pas du mapping modifiable a chaud. |
| OC_EstActive() | Indique si la protection OC est AGISSANTE : LDO surveillee (circuit cable, voir OC_EstSurveillee()) ET commande CMD_ON_OFF_OC = 1 (ON). Avec CMD_ON_OFF_OC = 0, la broche OC est ignoree : pas de coupure de l'EN, pas de defaut memorise, l'EN n'attend pas de seuil valide. |
| OC_SeuilValide() | Verifie que le seuil programme est dans la plage specifiee du LM211 (VDAC >= 0,5 V). Une LDO non surveillee est toujours valide. |
| OC_LireDefaut() | Lit la broche OC de la LDO et indique si elle signale une surintensite. |
| OC_Verrouiller() | Coupe l'EN de la LDO et verrouille le defaut. N'utilise aucune API FreeRTOS : appelable depuis l'interruption EXTI ou depuis la boucle. |
| OC_EstArme() | Indique si la surveillance est armee : EN actif depuis au moins ldoConfig[idx].oc.blanking_ms (fin du soft-start et de l'appel de courant). |
| OC_SurFrontIT() | Traitement d'un front de la broche OC en interruption. |
| OC_SignalerEvenements() | Emet sur USART1 une ligne par defaut nouvellement verrouille. Appelee depuis la boucle de StartLwipTask(), jamais en interruption. |
| OC_Rearmer() | Commande "RST_OC_LDO_<nom>" : deverrouille le defaut si la broche OC est revenue au repos. L'EN reste a 0 : l'operateur doit renvoyer SET_EN_LDO_<nom>. |
| OC_Etat() | Commande "GET_OC_LDO_<nom>" : etat complet de la protection. |
| OC_InitialiserSeuilsDefaut() | Programme le seuil de courant par defaut (ldoConfig[i].oc.seuil_defaut, 0,50 A par defaut) sur toutes les LDO surveillees, au demarrage. Sans cela, le seuil vaudrait 0 V (MCP4725_VAL_DEF), hors de la plage d'entree du LM211, et l'activation serait refusee. Doit etre appelee apres LDO_InitialiserTables() et avant tout traitement de commande UDP. |
| OC_LdoDuCanalSeuil() | Cherche la LDO surveillee dont le seuil de courant est sur le canal donne d'un tableau DACx_DEF. |
| OC_IrqDepuisBroche() | Ligne EXTI (IRQn) correspondant a une broche GPIO (la ligne EXTI n est partagee par la broche n de TOUS les ports). |
| MX_OC_EXTI_Init() | Met en interruption la broche OC de chaque LDO declaree avec oc.interruption = 1 dans ldoConfig[], sur le front qui correspond a l'apparition d'une surintensite (montant si niveau_defaut = SET). Refuse (ligne UART "OC_EXTI:<nom>:REFUS_LIGNE_n") une broche dont la ligne EXTI est deja prise (bouton, ou autre LDO de meme numero de broche sur un autre port) : la LDO reste alors surveillee par la boucle seule. Aucune API FreeRTOS n'est appelee dans l'IT : la priorite 2 peut etre plus haute que configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY. |

### OC_EstSurveillee()

static uint8_t OC_EstSurveillee(int idx)

Indique si la LDO est surveillee : ldoConfig[idx].oc.surveille = 1 ET un DAC de seuil (dac_courant) declare dans sa ligne de ldoConfig[]. Ne depend pas du mapping modifiable a chaud.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| idx | Index de la LDO (0-17). |

Retour : 1 si la LDO est surveillee, 0 sinon.

Exemple d'utilisation :

if (OC_EstSurveillee(findLdoIndex("2PSp")) != 0U) { ... }

Définie dans main.c, ligne 3086. Appelée par : DAC_ConfigurerSeuilsPotentiometre(), DAC_RestaurerMemoire(), DAC_TraiterSauvegardes(), LDO_InitialiserTables(), MX_OC_EXTI_Init(), OC_EstActive(), OC_InitialiserSeuilsDefaut(), OC_LdoDuCanalSeuil(), SetMappingDacLdo(), h_SET_CURRENT_LDO_GENERIQUE()

### OC_EstActive()

static uint8_t OC_EstActive(int idx)

Indique si la protection OC est AGISSANTE : LDO surveillee (circuit cable, voir OC_EstSurveillee()) ET commande CMD_ON_OFF_OC = 1 (ON). Avec CMD_ON_OFF_OC = 0, la broche OC est ignoree : pas de coupure de l'EN, pas de defaut memorise, l'EN n'attend pas de seuil valide.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| idx | Index de la LDO. |

Retour : 1 si la protection agit, 0 sinon.

Exemple d'utilisation :

if (OC_EstActive(findLdoIndex("2PSp")) != 0U) { ... }

Définie dans main.c, ligne 3104. Appelée par : LDO_MettreAJour(), OC_SeuilValide(), OC_SurFrontIT()

### OC_SeuilValide()

static uint8_t OC_SeuilValide(int idx)

Verifie que le seuil programme est dans la plage specifiee du LM211 (VDAC >= 0,5 V). Une LDO non surveillee est toujours valide.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| idx | Index de la LDO (0-17). |

Retour : 1 si le seuil est valide, 0 sinon.

Exemple d'utilisation :

if (OC_SeuilValide(findLdoIndex("2PSp")) == 0U) { refuser_activation(); }

Définie dans main.c, ligne 3120. Appelée par : LDO_MettreAJour(), OC_Etat(), tc_request()

### OC_LireDefaut()

static uint8_t OC_LireDefaut(int idx)

Lit la broche OC de la LDO et indique si elle signale une surintensite.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| idx | Index de la LDO (0-17). |

Retour : 1 si surintensite, 0 sinon.

Exemple d'utilisation :

uint8_t defaut = OC_LireDefaut(findLdoIndex("2PSp"));

Définie dans main.c, ligne 3171. Appelée par : LDO_Diagnostic(), LDO_MettreAJour(), LDO_RelacherBleeder(), OC_Etat(), OC_Rearmer(), OC_SurFrontIT()

### OC_Verrouiller()

static void OC_Verrouiller(int idx)

Coupe l'EN de la LDO et verrouille le defaut. N'utilise aucune API FreeRTOS : appelable depuis l'interruption EXTI ou depuis la boucle.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| idx | Index de la LDO (0-17). |

Retour : Aucun.

Exemple d'utilisation :

OC_Verrouiller(findLdoIndex("2PSp"));

Définie dans main.c, ligne 3187. Appelée par : LDO_MettreAJour(), OC_SurFrontIT()

### OC_EstArme()

static uint8_t OC_EstArme(int idx)

Indique si la surveillance est armee : EN actif depuis au moins ldoConfig[idx].oc.blanking_ms (fin du soft-start et de l'appel de courant).

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| idx | Index de la LDO (0-17). |

Retour : 1 si armee, 0 sinon.

Exemple d'utilisation :

if (OC_EstArme(findLdoIndex("2PSp")) != 0U) { ... }

Définie dans main.c, ligne 3267. Appelée par : LDO_Diagnostic(), LDO_MettreAJour(), OC_SurFrontIT()

### OC_SurFrontIT()

static void OC_SurFrontIT(int idx)

Traitement d'un front de la broche OC en interruption.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| idx | Index de la LDO dont la broche OC a change. |

Retour : Aucun.

Exemple d'utilisation :

OC_SurFrontIT(findLdoIndex("2PSp")); // depuis HAL_GPIO_EXTI_Callback()

Définie dans main.c, ligne 3283. Appelée par : HAL_GPIO_EXTI_Callback()

### OC_SignalerEvenements()

static void OC_SignalerEvenements(void)

Emet sur USART1 une ligne par defaut nouvellement verrouille. Appelee depuis la boucle de StartLwipTask(), jamais en interruption.

Retour : Aucun. Ligne emise : "OC_TRIP:2PSp:NB=1:T_MS=123456:SEUIL=4006".

Exemple d'utilisation :

OC_SignalerEvenements();

Définie dans main.c, ligne 3898. Appelée par : StartLwipTask()

### OC_Rearmer()

static void OC_Rearmer(int idx, const char *nom)

Commande "RST_OC_LDO_<nom>" : deverrouille le defaut si la broche OC est revenue au repos. L'EN reste a 0 : l'operateur doit renvoyer SET_EN_LDO_<nom>.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| idx | Index de la LDO (0-17). |
| nom | Nom de la LDO, pour la reponse. |

Retour : Aucun. Reponse "OC_RST:<nom>:OK" ou "OC_RST:<nom>:REFUS_OC_ACTIF".

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "RST_OC_LDO_2PSp"

Définie dans main.c, ligne 3929. Appelée par : tc_request()

### OC_Etat()

static void OC_Etat(int idx, const char *nom)

Commande "GET_OC_LDO_<nom>" : etat complet de la protection.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| idx | Index de la LDO (0-17). |
| nom | Nom de la LDO, pour la reponse. |

Retour : Aucun. Reponse "OC_LDO:2PSp:NIV=0:VERROU=1:NB=1:T_MS=123456:SEUIL=4006:SEUIL_VALIDE=1".

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "GET_OC_LDO_2PSp"

Définie dans main.c, ligne 3952. Appelée par : tc_request()

### OC_InitialiserSeuilsDefaut()

static void OC_InitialiserSeuilsDefaut(void)

Programme le seuil de courant par defaut (ldoConfig[i].oc.seuil_defaut, 0,50 A par defaut) sur toutes les LDO surveillees, au demarrage. Sans cela, le seuil vaudrait 0 V (MCP4725_VAL_DEF), hors de la plage d'entree du LM211, et l'activation serait refusee. Doit etre appelee apres LDO_InitialiserTables() et avant tout traitement de commande UDP.

Retour : Aucun. Met a jour CURRENT_LDO[], ldo->CURRENT et DACx_DEF ; la boucle de StartLwipTask() l'envoie au DAC au tour suivant.

Exemple d'utilisation :

LDO_InitialiserTables(); OC_InitialiserSeuilsDefaut();

Définie dans main.c, ligne 4173. Appelée par : StartLwipTask()

### OC_LdoDuCanalSeuil()

static int OC_LdoDuCanalSeuil(const uint8_t *tableau, uint8_t canal)

Cherche la LDO surveillee dont le seuil de courant est sur le canal donne d'un tableau DACx_DEF.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| tableau | Tableau DACx_DEF (DAC1_DEF ... DAC5_DEF), peut etre NULL. |
| canal | Canal (0-7). |

Retour : Index de la LDO (0-17), ou -1 si ce canal n'est pas un seuil OC.

Exemple d'utilisation :

int idx = OC_LdoDuCanalSeuil(DAC1_DEF, 5); // -> 2 (2PSp)

Définie dans main.c, ligne 4199. Appelée par : SetMappingDacLdo(), h_BALAYER_DAC()

### OC_IrqDepuisBroche()

static IRQn_Type OC_IrqDepuisBroche(uint16_t pin)

Ligne EXTI (IRQn) correspondant a une broche GPIO (la ligne EXTI n est partagee par la broche n de TOUS les ports).

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| pin | Masque de broche HAL (GPIO_PIN_0 ... GPIO_PIN_15), un seul bit. |

Retour : IRQn_Type de la ligne EXTI correspondante.

Exemple d'utilisation :

HAL_NVIC_EnableIRQ(OC_IrqDepuisBroche(GPIO_PIN_4)); // EXTI4_IRQn

Définie dans main.c, ligne 6474. Appelée par : MX_OC_EXTI_Init()

### MX_OC_EXTI_Init()

static void MX_OC_EXTI_Init(void)

Met en interruption la broche OC de chaque LDO declaree avec oc.interruption = 1 dans ldoConfig[], sur le front qui correspond a l'apparition d'une surintensite (montant si niveau_defaut = SET). Refuse (ligne UART "OC_EXTI:<nom>:REFUS_LIGNE_n") une broche dont la ligne EXTI est deja prise (bouton, ou autre LDO de meme numero de broche sur un autre port) : la LDO reste alors surveillee par la boucle seule. Aucune API FreeRTOS n'est appelee dans l'IT : la priorite 2 peut etre plus haute que configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY.

Retour : Aucun. Remplit oc_it_active[].

Exemple d'utilisation :

InitialiserConfigDacsI2C1(); MX_OC_EXTI_Init();

Définie dans main.c, ligne 6510. Appelée par : StartLwipTask()

## 10.4 Commandes ON/OFF et flash interne

CMD_ON_OFF_BLD / CMD_ON_OFF_OC par LDO et leur sauvegarde en flash (banque 2, secteur 7).

| Fonction | Rôle |
| --- | --- |
| Crc32Mots() | CRC-32 (polynome 0xEDB88320, comme zlib) d'une suite de mots 32 bits. |
| CmdOnOff_Initialiser() | Charge les commandes ON/OFF au demarrage : valeurs du CSV, puis le dernier enregistrement valide de la flash s'il correspond a la meme configuration compilee (LDO_CONFIG_CRC32, meme nombre de LDO). Repere aussi le prochain emplacement libre du secteur. |
| CmdOnOff_EcrireFlash() | Ecrit l'etat des commandes ON/OFF dans le prochain emplacement libre du secteur (efface le secteur quand il est plein, ~1 fois toutes les 2048 sauvegardes ; l'effacement dure jusqu'a ~2 s, la LDO surveillee en interruption reste protegee pendant ce temps). A appeler depuis la boucle de StartLwipTask() uniquement. |
| CmdOnOff_TraiterSauvegarde() | Ecrit en flash les commandes ON/OFF modifiees, DELAI_MS apres la derniere bascule (plusieurs bascules rapprochees = une ecriture). |
| CmdOnOff_BasculerOc() | Bascule CMD_ON_OFF_OC d'une LDO. Passage a OFF : la broche OC est ignoree et un defaut memorise est efface (l'EN reste a 0). Passage a ON : surveillance immediate (pas de masquage si l'EN est deja actif). |
| CmdOnOff_BasculerBld() | Bascule CMD_ON_OFF_BLD d'une LDO. Passage a OFF : bleeder relache tout de suite et plus commandable. Passage a ON : bleeder commandable, inactif au depart. |
| CmdOnOff_Repondre() | Reponse des commandes GET/SWITCH_CMD_ON_OFF_*. |

### Crc32Mots()

static uint32_t Crc32Mots(const uint32_t *mots, uint32_t n)

CRC-32 (polynome 0xEDB88320, comme zlib) d'une suite de mots 32 bits.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| mots | Donnees. |
| n | Nombre de mots. |

Retour : CRC-32.

Exemple d'utilisation :

uint32_t c = Crc32Mots(enreg, 15U);

Définie dans main.c, ligne 3407. Appelée par : CmdOnOff_EcrireFlash(), CmdOnOff_Initialiser()

### CmdOnOff_Initialiser()

static void CmdOnOff_Initialiser(void)

Charge les commandes ON/OFF au demarrage : valeurs du CSV, puis le dernier enregistrement valide de la flash s'il correspond a la meme configuration compilee (LDO_CONFIG_CRC32, meme nombre de LDO). Repere aussi le prochain emplacement libre du secteur.

Retour : Aucun. Ligne USART1 : "CMD_ON_OFF:FLASH:SEQ=12" ou "CMD_ON_OFF:CSV".

Exemple d'utilisation :

CmdOnOff_Initialiser(); // avant MX_OC_EXTI_Init() et la boucle

Définie dans main.c, ligne 3434. Appelée par : StartLwipTask()

### CmdOnOff_EcrireFlash()

static HAL_StatusTypeDef CmdOnOff_EcrireFlash(void)

Ecrit l'etat des commandes ON/OFF dans le prochain emplacement libre du secteur (efface le secteur quand il est plein, ~1 fois toutes les 2048 sauvegardes ; l'effacement dure jusqu'a ~2 s, la LDO surveillee en interruption reste protegee pendant ce temps). A appeler depuis la boucle de StartLwipTask() uniquement.

Retour : HAL_OK si l'enregistrement relu est conforme.

Exemple d'utilisation :

if (CmdOnOff_EcrireFlash() != HAL_OK) { ... }

Définie dans main.c, ligne 3497. Appelée par : CmdOnOff_TraiterSauvegarde()

### CmdOnOff_TraiterSauvegarde()

static void CmdOnOff_TraiterSauvegarde(void)

Ecrit en flash les commandes ON/OFF modifiees, DELAI_MS apres la derniere bascule (plusieurs bascules rapprochees = une ecriture).

Retour : Aucun. Ligne USART1 : "CMD_ON_OFF:SAUVE:SEQ=13:OK" (ou ":ERREUR").

Exemple d'utilisation :

CmdOnOff_TraiterSauvegarde(); // dans la boucle for(;;)

Définie dans main.c, ligne 3564. Appelée par : StartLwipTask()

### CmdOnOff_BasculerOc()

static void CmdOnOff_BasculerOc(int idx)

Bascule CMD_ON_OFF_OC d'une LDO. Passage a OFF : la broche OC est ignoree et un defaut memorise est efface (l'EN reste a 0). Passage a ON : surveillance immediate (pas de masquage si l'EN est deja actif).

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| idx | Index de la LDO. |

Retour : Aucun.

Exemple d'utilisation :

CmdOnOff_BasculerOc(findLdoIndex("2PSp"));

Définie dans main.c, ligne 3595. Appelée par : tc_request()

### CmdOnOff_BasculerBld()

static void CmdOnOff_BasculerBld(int idx)

Bascule CMD_ON_OFF_BLD d'une LDO. Passage a OFF : bleeder relache tout de suite et plus commandable. Passage a ON : bleeder commandable, inactif au depart.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| idx | Index de la LDO. |

Retour : Aucun.

Exemple d'utilisation :

CmdOnOff_BasculerBld(findLdoIndex("2PSp"));

Définie dans main.c, ligne 3625. Appelée par : tc_request()

### CmdOnOff_Repondre()

static void CmdOnOff_Repondre(const char *variable, int idx, uint8_t valeur)

Reponse des commandes GET/SWITCH_CMD_ON_OFF_*.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| variable | "CMD_ON_OFF_BLD" ou "CMD_ON_OFF_OC". |
| idx | Index de la LDO. |
| valeur | Valeur courante (0 ou 1). |

Retour : Aucun. Ecrit "CMD_ON_OFF_OC:2PSp:1" dans response.

Exemple d'utilisation :

CmdOnOff_Repondre("CMD_ON_OFF_OC", idx, cmd_on_off_oc[idx]);

Définie dans main.c, ligne 3654. Appelée par : tc_request()

## 10.5 Pilotage des DAC MCP47FEB28

Écriture des tensions et seuils, mapping DAC ↔ LDO, registres de configuration, balayage.

| Fonction | Rôle |
| --- | --- |
| VoltageVersCodeDAC() | Convertit une tension desiree (en volts) en code numerique 12 bits (0-4095) compris par le DAC, selon la formule : code = (tension_desiree / tension_reference) * 4095. Dans la config actuelle du DAC (registre VREF a sa valeur par defaut, VDD utilise comme reference), tension_reference doit etre la tension VDD REELLE mesuree sur le DAC (pas forcement 5V pile - utilise la valeur que tu as mesuree au multimetre pour plus de precision). |
| ResoudreTableauDacParAdresse() | Retrouve le tableau DACx_DEF (celui rafraichi en continu par la boucle de StartLwipTask(), voir "USER CODE BEGIN 2") qui correspond au bus/adresse donnes, ou NULL si aucun ne correspond (adresse non geree par la boucle periodique). |
| SynchroniserTableauDac() | Repercute une ecriture DAC directe (EcrireDACVolatile(), typiquement depuis BalayerSortieDAC()) dans le tableau DACx_DEF correspondant, pour que la boucle periodique de StartLwipTask() retransmette CETTE valeur au lieu d'ecraser la sortie avec l'ancien contenu du tableau (typiquement 0V, voir MCP4725_VAL_DEF_BIN) des la fin de l'ecriture directe. Sans cet appel, une valeur ecrite par un balayage ou un cycle de test "retombait" au palier suivant de la boucle. Ne fait rien si (hi2c, adresse_hal) ne correspond a aucun DACx_DEF connu (ResoudreTableauDacParAdresse() renvoie alors NULL). |
| EcrireDACVolatile() | Ecrit une valeur 12 bits dans un registre VOLATILE du DAC MCP47FEB28 (adresses memoire 00h-07h uniquement). Ne touche JAMAIS l'EEPROM (adresses 10h-1Ah) : refuse d'emettre quoi que ce soit si registre est hors de la plage 0x00-0x07, aucun risque de corrompre l'adresse I2C ou toute autre configuration du DAC, meme en cas d'appel avec un parametre invalide. |
| LireRegistreConfigDAC() | Lit un registre VOLATILE de CONFIGURATION du DAC MCP47FEB28 (adresses memoire 08h/09h/0Ah UNIQUEMENT - VREF/Power-Down/ Gain, voir Table 4-1 du datasheet DS20006368A). Toute autre adresse est refusee (HAL_ERROR immediat, aucune trame emise) : meme garde-fou que EcrireDACVolatile(), pour ne jamais risquer de lire (et donc plus tard, par erreur de copier-coller, d'ecrire) 0Bh (WiperLock STATUS) ou l'EEPROM (10h-1Ah). Protocole : ecrit l'octet de commande (adresse memoire, bits C1:C0=11 pour READ), puis relit 2 octets de donnee via un Repeated Start (HAL_I2C_Mem_Read gere cette sequence). |
| EcrireRegistreConfigDAC() | Ecrit un registre VOLATILE de CONFIGURATION du DAC MCP47FEB28 (adresses memoire 08h/09h/0Ah UNIQUEMENT). Meme garde-fou que EcrireDACVolatile()/LireRegistreConfigDAC() : toute adresse hors de {0x08, 0x09, 0x0A} est refusee, aucune trame emise. ATTENTION : contrairement a EcrireDACVolatile() (une sortie a la fois), ces 3 registres s'appliquent AUX 8 CANAUX DE LA PUCE A LA FOIS (2 bits/canal pour VREF et Power-Down, 1 bit/ canal pour Gain) - voir Registres 4-2/4-3/4-4 du datasheet. Une seule ecriture ici change donc potentiellement les 8 sorties de cette puce. |
| InitialiserConfigDacsI2C1() | Force la configuration VOLATILE des MCP47FEB28 de I2C1 a l'etat attendu par tout le reste du firmware : VREF = VDD (5V) sur les 8 canaux, sortie en fonctionnement normal (pas de Power-Down), gain 1x. Relit ensuite les 3 registres et envoie le resultat sur USART1. Pourquoi : le firmware ne configurait JAMAIS ces registres. Chaque puce demarre donc sur les valeurs de son EEPROM, qui peuvent differer d'une puce a l'autre (programmation anterieure, trame parasite, ex : le texte "Bonjour" de la capture bouton USER, envoye a 0xC0/0xC2 avant le correctif). Si l'EEPROM de la puce 0xC2 contient VREF = bande interdite (~1.2V) ou un mode Power-Down, SET_VAL_LDO_1PLp ne peut pas couvrir 0-5V alors que la puce 0xC0 (1PSp/2PSp) fonctionne. Registres 08h/09h/0Ah volatils uniquement : l'EEPROM n'est jamais touchee. |
| IndexDacI2C1() | Index d'une puce de I2C1 dans dacs_i2c1_adresses[]. |
| MemoriserConfigDac() | Memorise la nouvelle configuration attendue apres un SET_DAC_VREF/ PD/GAIN reussi, pour que la surveillance ne la "corrige" pas. |
| SurveillerConfigDacsI2C1() | Relit VREF/PD/Gain des puces de I2C1 et reecrit la configuration attendue si une puce l'a perdue. Appelee par la boucle de StartLwipTask(), au plus une fois toutes les DAC_SURVEILLANCE_MS. Une puce qui ne repond pas (NACK) est ignoree jusqu'au tour suivant. |
| EcrireToutesLesSorties() | Ecrit une valeur sur chacune des 8 sorties volatiles du DAC (VOUT0 a VOUT7, registres 00h-07h), et ajoute une ligne de compte-rendu dans rapport_scan pour chaque canal, au format "DACx:VOUTn:0xNNNN:message". Une valeur DIFFERENTE est ecrite sur chaque canal (palier croissant) pour verifier facilement au voltmetre que les 8 sorties sont bien independantes les unes des autres. |
| BalayerSortieDAC() | Balaie une seule sortie du DAC de 0 a valeur_max, par pas reguliers, avec une pause entre chaque valeur. Fonction BLOQUANTE : elle ne rend la main qu'une fois le balayage complet termine. Utile pour observer une montee de tension progressive au voltmetre sur une sortie precise. Envoie aussi chaque palier sur USART1 en direct, au format "nom_dac:VOUTn:code:tension_calculeeV". Generique : fonctionne sur n'importe quel DAC/canal/plage/ vitesse, il suffit de changer les parametres. |
| ResoudreTableauDac() | Retourne le pointeur vers le tableau DACx_DEF correspondant a une cible logique. |
| EcrireValeurDac() | Ecrit une valeur 12 bits dans le tableau DACx_DEF/canal designe par une cible logique - remplace les 36 blocs d'ecriture individuels (un par LDO x par type) par UNE seule fonction generique, pilotee par mappingDacLdo[]. |
| MajEtatLdoDepuisDac() | Repercute une ecriture directe sur un canal DAC (balayage a distance BALAYER_DAC, capture bouton USER) dans l'etat logiciel de la ou des LDO associees a ce canal par mappingDacLdo[] (VAL_LDO/CURRENT_LDO et struct LDO). Sans cela, apres un balayage sur I2C1 0xC0 ou 0xC2, la sortie restait a la valeur finale du balayage alors que GET_STATUS_LDO_<nom> (page valeur LDO, page dac/<nom>) affichait encore l'ancienne valeur. |
| h_SET_VAL_LDO_GENERIQUE() | Handler GENERIQUE de "SET_VAL_LDO_<nom>:<valeur>" - remplace les 18 anciennes fonctions h_SET_VAL_LDO_<nom> individuelles. Met a jour VAL_LDO[idx]/l'etat logiciel de la LDO, PUIS repercute la valeur sur le DAC reellement associe via mappingDacLdo[idx] (modifiable a chaud, voir SetMappingDacLdo()). |
| h_SET_CURRENT_LDO_GENERIQUE() | Handler GENERIQUE de "SET_CURRENT_LDO_<nom>:<valeur>" - remplace les 18 anciennes fonctions h_SET_CURRENT_LDO_<nom>. Repond "NOT FOR YOU" (comme avant) si la LDO n'a pas de DAC courant associe (mappingDacLdo[idx].dac_courant == CIBLE_AUCUNE, cas des 3 LDO *PLp). |
| SetMappingDacLdo() | Handler de "SET_DAC_MAPPING_LDO_<nom>:<V¦I>:<0-5>:<0-7>" - modifie A CHAUD, sans recompilation ni reflash, quel DAC/canal alimente la tension (V) ou le courant (I) d'une LDO. |
| GetMappingDacLdo() | Handler de "GET_DAC_MAPPING_LDO_<nom>" - lit la correspondance DAC/canal actuellement active pour une LDO (tension et courant), sans la modifier. |
| h_BALAYER_DAC() | Handler de la commande reseau "BALAYER_DAC". Declenche BalayerSortieDAC() a distance, avec tous ses parametres fournis dans la trame UDP. ATTENTION : cette fonction est BLOQUANTE (comme BalayerSortieDAC() elle-meme) - pendant toute la duree du balayage, ce thread ne traite plus aucune autre commande UDP (meme comportement que la capture complete du bouton USER). |
| h_GET_DAC_CONFIG() | Handler de la commande reseau "GET_DAC_CONFIG" - lit et renvoie les 3 registres de configuration (VREF/Power-Down/ Gain) d'une puce DAC MCP47FEB28, adressable par bus et adresse I2C (paametrable, pas fige sur une puce donnee). |
| LireRegistreValeurDAC() | Lit un registre VOLATILE de VALEUR du DAC MCP47FEB28 (adresses memoire 00h a 07h, une par voie). Lecture seule : aucune ecriture n'est possible par cette fonction. |
| h_GET_DAC_REG() | Handler de la commande reseau "GET_DAC_REG" - diagnostic : relit dans le DAC un registre de valeur (00h-07h) ou de configuration (08h VREF, 09h Power-Down, 0Ah Gain) et le compare a la valeur que le firmware envoie en continu (tableau DACx_DEF). |
| h_SET_DAC_VREF() | Handler de la commande reseau "SET_DAC_VREF" - ecrit le registre VREF (0x08) d'une puce DAC : source de reference des 8 canaux EN UNE SEULE FOIS (2 bits/canal, voir Registre 4-2 du datasheet - 00=VDD, 01=bande interne 1.22V, 10=VREF pin non bufferisee, 11=VREF pin bufferisee). |
| h_SET_DAC_PD() | Handler de la commande reseau "SET_DAC_PD" - ecrit le registre Power-Down (0x09) d'une puce DAC : etat des 8 canaux EN UNE SEULE FOIS (2 bits/canal, voir Registre 4-3 - 00=normal, 01/10/11=power-down avec differentes resistances de tirage). 0x0000 = fonctionnement normal sur les 8 canaux. |
| h_SET_DAC_GAIN() | Handler de la commande reseau "SET_DAC_GAIN" - ecrit le registre Gain (0x0A) d'une puce DAC : gain des 8 canaux EN UNE SEULE FOIS (1 bit/canal, G7..G0 dans l'octet haut - voir Registre 4-4 - 0=1x, 1=2x). L'octet bas (bits status POR/ EEWA) est toujours envoye a 0x00, sans effet indesirable : POR est "clearable" (0 le laisse tel quel a la prochaine lecture), EEWA est en lecture seule. |
| h_SET_I2C2_ACTIF() | Handler de la commande reseau "SET_I2C2_ACTIF" - active ou desactive a chaud l'emission periodique sur I2C2 (boucle principale, DAC2/DAC4/DAC5). A desactiver tant que le probleme materiel sur ce bus n'est pas resolu : sinon, chaque tentative ratee bloque le thread jusqu'a SPI_TIMEOUT (100 ms), x3 par tour de boucle, ce qui retarde aussi les mises a jour I2C1 (meme thread, sequentiel). |

### VoltageVersCodeDAC()

static uint16_t VoltageVersCodeDAC(float tension_desiree, float tension_reference)

Convertit une tension desiree (en volts) en code numerique 12 bits (0-4095) compris par le DAC, selon la formule : code = (tension_desiree / tension_reference) * 4095. Dans la config actuelle du DAC (registre VREF a sa valeur par defaut, VDD utilise comme reference), tension_reference doit etre la tension VDD REELLE mesuree sur le DAC (pas forcement 5V pile - utilise la valeur que tu as mesuree au multimetre pour plus de precision).

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| tension_desiree | Tension de sortie voulue, en volts (ex : 5.0f). Ecretee automatiquement entre 0 et tension_reference. |
| tension_reference | Tension de reference reelle du DAC (VDD mesure), en volts. |

Retour : uint16_t Code 12 bits (0-4095) a passer a EcrireDACVolatile() ou BalayerSortieDAC().

Exemple d'utilisation :

// Ecrire 5V sur VOUT0, avec un VDD reellement mesure a 5V : uint16_t code = VoltageVersCodeDAC(5.0f, 5.0f); // -> 4095 EcrireDACVolatile(&hi2c1, (0x62 << 1), 0x00, code); // Ecrire 2.5V (moitie de VDD), avec VDD mesure a 4.98V : uint16_t code2 = VoltageVersCodeDAC(2.5f, 4.98f); // -> ~2056

Définie dans main.c, ligne 847. Appelée par : ExecuterCaptureComplete()

### ResoudreTableauDacParAdresse()

static uint8_t * ResoudreTableauDacParAdresse(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint8_t adresse_hal)

Retrouve le tableau DACx_DEF (celui rafraichi en continu par la boucle de StartLwipTask(), voir "USER CODE BEGIN 2") qui correspond au bus/adresse donnes, ou NULL si aucun ne correspond (adresse non geree par la boucle periodique).

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| hi2c | Handle I2C (&hi2c1 ou &hi2c2). |
| adresse_hal | Adresse I2C 7 bits deja decalee (ex: MCP4725_I2CADDR_DEFAULT). |

Retour : uint8_t* Pointeur vers DAC1_DEF, DAC2_DEF... DAC5_DEF, ou NULL.

Exemple d'utilisation :

uint8_t *tab = ResoudreTableauDacParAdresse(&hi2c1, (0x60 << 1)); // -> &DAC1_DEF[0]

Définie dans main.c, ligne 875. Appelée par : SynchroniserTableauDac(), h_BALAYER_DAC(), h_GET_DAC_REG()

### SynchroniserTableauDac()

static void SynchroniserTableauDac(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint8_t adresse_hal, uint8_t registre, uint16_t valeur)

Repercute une ecriture DAC directe (EcrireDACVolatile(), typiquement depuis BalayerSortieDAC()) dans le tableau DACx_DEF correspondant, pour que la boucle periodique de StartLwipTask() retransmette CETTE valeur au lieu d'ecraser la sortie avec l'ancien contenu du tableau (typiquement 0V, voir MCP4725_VAL_DEF_BIN) des la fin de l'ecriture directe. Sans cet appel, une valeur ecrite par un balayage ou un cycle de test "retombait" au palier suivant de la boucle. Ne fait rien si (hi2c, adresse_hal) ne correspond a aucun DACx_DEF connu (ResoudreTableauDacParAdresse() renvoie alors NULL).

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| hi2c | Handle I2C utilise pour l'ecriture (&hi2c1 ou &hi2c2). |
| adresse_hal | Adresse I2C 7 bits deja decalee de la puce ecrite. |
| registre | Registre ecrit (0-7). |
| valeur | Valeur 12 bits ecrite sur ce registre. |

Retour : Aucun (void).

Exemple d'utilisation :

EcrireDACVolatile(hi2c, adresse_hal, registre, valeur); SynchroniserTableauDac(hi2c, adresse_hal, registre, valeur);

Définie dans main.c, ligne 912. Appelée par : BalayerSortieDAC()

### EcrireDACVolatile()

static HAL_StatusTypeDef EcrireDACVolatile(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint8_t adresse_hal, uint8_t registre, uint16_t valeur)

Ecrit une valeur 12 bits dans un registre VOLATILE du DAC MCP47FEB28 (adresses memoire 00h-07h uniquement). Ne touche JAMAIS l'EEPROM (adresses 10h-1Ah) : refuse d'emettre quoi que ce soit si registre est hors de la plage 0x00-0x07, aucun risque de corrompre l'adresse I2C ou toute autre configuration du DAC, meme en cas d'appel avec un parametre invalide.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| hi2c | Pointeur vers le handle I2C a utiliser (&hi2c1, &hi2c2, ...). |
| adresse_hal | Adresse I2C du DAC, deja au format HAL (decalee, ex : 0xC4 pour un DAC a 0x62 en 7 bits). |
| registre | Adresse memoire du registre volatile cible (0x00 = DAC0/VOUT0, 0x01 = DAC1/VOUT1, ... 0x07 = DAC7/VOUT7). Toute valeur > 0x07 est refusee (HAL_ERROR immediat, aucune trame emise) pour eviter tout risque d'ecriture accidentelle dans les registres nonvolatiles (EEPROM). |
| valeur | Valeur 12 bits a ecrire (0-4095). |

Retour : HAL_StatusTypeDef Resultat de la transmission I2C (HAL_OK si le DAC a acquitte les 3 octets, HAL_ERROR si registre est hors plage volatile ou si le DAC a NACK).

Exemple d'utilisation :

// Ecrit la pleine echelle (4095) sur VOUT0 du DAC a l'adresse 0x62 : HAL_StatusTypeDef status = EcrireDACVolatile(&hi2c1, (0x62 << 1), 0x00, 4095); if (status == HAL_OK) { ... } // mesurer VOUT0 au voltmetre

Définie dans main.c, ligne 956. Appelée par : BalayerSortieDAC(), EcrireToutesLesSorties(), ExecuterCaptureComplete()

### LireRegistreConfigDAC()

static HAL_StatusTypeDef LireRegistreConfigDAC(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint8_t adresse_hal, uint8_t registre, uint16_t *valeur)

Lit un registre VOLATILE de CONFIGURATION du DAC MCP47FEB28 (adresses memoire 08h/09h/0Ah UNIQUEMENT - VREF/Power-Down/ Gain, voir Table 4-1 du datasheet DS20006368A). Toute autre adresse est refusee (HAL_ERROR immediat, aucune trame emise) : meme garde-fou que EcrireDACVolatile(), pour ne jamais risquer de lire (et donc plus tard, par erreur de copier-coller, d'ecrire) 0Bh (WiperLock STATUS) ou l'EEPROM (10h-1Ah). Protocole : ecrit l'octet de commande (adresse memoire, bits C1:C0=11 pour READ), puis relit 2 octets de donnee via un Repeated Start (HAL_I2C_Mem_Read gere cette sequence).

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| hi2c | Pointeur vers le handle I2C a utiliser (&hi2c1, &hi2c2, ...). |
| adresse_hal | Adresse I2C du DAC, deja au format HAL (decalee). |
| registre | 0x08 (VREF), 0x09 (Power-Down) ou 0x0A (Gain/STATUS). Toute autre valeur est refusee. |
| valeur | Pointeur vers le uint16_t a remplir avec le mot lu. |

Retour : HAL_StatusTypeDef Resultat de la lecture I2C (HAL_OK si le DAC a repondu, HAL_ERROR si registre est hors plage autorisee ou si le DAC a NACK/timeout).

Exemple d'utilisation :

uint16_t vref; if (LireRegistreConfigDAC(&hi2c1, (0x62 << 1), 0x08, &vref) == HAL_OK) { // vref == 0x0000 si tous les canaux sont sur VDD (defaut usine) }

Définie dans main.c, ligne 1013. Appelée par : InitialiserConfigDacsI2C1(), SurveillerConfigDacsI2C1(), h_GET_DAC_CONFIG(), h_GET_DAC_REG()

### EcrireRegistreConfigDAC()

static HAL_StatusTypeDef EcrireRegistreConfigDAC(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint8_t adresse_hal, uint8_t registre, uint16_t valeur)

Ecrit un registre VOLATILE de CONFIGURATION du DAC MCP47FEB28 (adresses memoire 08h/09h/0Ah UNIQUEMENT). Meme garde-fou que EcrireDACVolatile()/LireRegistreConfigDAC() : toute adresse hors de {0x08, 0x09, 0x0A} est refusee, aucune trame emise. ATTENTION : contrairement a EcrireDACVolatile() (une sortie a la fois), ces 3 registres s'appliquent AUX 8 CANAUX DE LA PUCE A LA FOIS (2 bits/canal pour VREF et Power-Down, 1 bit/ canal pour Gain) - voir Registres 4-2/4-3/4-4 du datasheet. Une seule ecriture ici change donc potentiellement les 8 sorties de cette puce.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| hi2c | Pointeur vers le handle I2C a utiliser (&hi2c1, &hi2c2, ...). |
| adresse_hal | Adresse I2C du DAC, deja au format HAL (decalee). |
| registre | 0x08 (VREF), 0x09 (Power-Down) ou 0x0A (Gain). Toute autre valeur est refusee. |
| valeur | Mot 16 bits a ecrire tel quel (voir Registres 4-2/4-3/4-4 pour le format exact bit a bit - c'est a l'appelant de le construire correctement, cette fonction ne fait aucune interpretation). |

Retour : HAL_StatusTypeDef Resultat de l'ecriture I2C.

Exemple d'utilisation :

// VREF = VDD sur les 8 canaux (VRnB:VRnA = 00 partout) : EcrireRegistreConfigDAC(&hi2c1, (0x62 << 1), 0x08, 0x0000); // Gain = 1x sur les 8 canaux (G7..G0 = 0, octet bas ignore) : EcrireRegistreConfigDAC(&hi2c1, (0x62 << 1), 0x0A, 0x0000);

Définie dans main.c, ligne 1068. Appelée par : DAC_ConfigurerSeuilsPotentiometre(), InitialiserConfigDacsI2C1(), SurveillerConfigDacsI2C1(), h_SET_DAC_GAIN(), h_SET_DAC_PD(), h_SET_DAC_VREF()

### InitialiserConfigDacsI2C1()

static void InitialiserConfigDacsI2C1(void)

Force la configuration VOLATILE des MCP47FEB28 de I2C1 a l'etat attendu par tout le reste du firmware : VREF = VDD (5V) sur les 8 canaux, sortie en fonctionnement normal (pas de Power-Down), gain 1x. Relit ensuite les 3 registres et envoie le resultat sur USART1. Pourquoi : le firmware ne configurait JAMAIS ces registres. Chaque puce demarre donc sur les valeurs de son EEPROM, qui peuvent differer d'une puce a l'autre (programmation anterieure, trame parasite, ex : le texte "Bonjour" de la capture bouton USER, envoye a 0xC0/0xC2 avant le correctif). Si l'EEPROM de la puce 0xC2 contient VREF = bande interdite (~1.2V) ou un mode Power-Down, SET_VAL_LDO_1PLp ne peut pas couvrir 0-5V alors que la puce 0xC0 (1PSp/2PSp) fonctionne. Registres 08h/09h/0Ah volatils uniquement : l'EEPROM n'est jamais touchee.

Retour : Aucun (void). Une ligne UART par puce : "DAC_INIT:0xC2:VREF=0x0000:PD=0x0000:GAIN=0x0080:OK".

Exemple d'utilisation :

CreerMutexI2C(); CreerMutexUART(); InitialiserConfigDacsI2C1(); // avant udpServer_init()

Définie dans main.c, ligne 1118. Appelée par : StartLwipTask()

### IndexDacI2C1()

static int IndexDacI2C1(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint8_t adresse_hal)

Index d'une puce de I2C1 dans dacs_i2c1_adresses[].

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| hi2c | Handle I2C (seul &hi2c1 est surveille). |
| adresse_hal | Adresse 7 bits decalee (0xC0, 0xC2, 0xC4). |

Retour : Index 0..NB_DACS_I2C1-1, ou -1 si la puce n'est pas surveillee.

Exemple d'utilisation :

int k = IndexDacI2C1(&hi2c1, 0xC0); // -> 0

Définie dans main.c, ligne 1175. Appelée par : DAC_ConfigurerSeuilsPotentiometre(), LDO_Diagnostic(), MemoriserConfigDac()

### MemoriserConfigDac()

static void MemoriserConfigDac(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint8_t adresse_hal, uint8_t registre, uint16_t mot)

Memorise la nouvelle configuration attendue apres un SET_DAC_VREF/ PD/GAIN reussi, pour que la surveillance ne la "corrige" pas.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| hi2c | Handle I2C de la puce ecrite. |
| adresse_hal | Adresse 7 bits decalee de la puce. |
| registre | 0x08 (VREF), 0x09 (PD) ou 0x0A (Gain). |
| mot | Mot 16 bits ecrit. |

Retour : Aucun.

Exemple d'utilisation :

MemoriserConfigDac(&hi2c1, 0xC0, 0x08, 0x0000);

Définie dans main.c, ligne 1205. Appelée par : DAC_ConfigurerSeuilsPotentiometre(), h_SET_DAC_GAIN(), h_SET_DAC_PD(), h_SET_DAC_VREF()

### SurveillerConfigDacsI2C1()

static void SurveillerConfigDacsI2C1(void)

Relit VREF/PD/Gain des puces de I2C1 et reecrit la configuration attendue si une puce l'a perdue. Appelee par la boucle de StartLwipTask(), au plus une fois toutes les DAC_SURVEILLANCE_MS. Une puce qui ne repond pas (NACK) est ignoree jusqu'au tour suivant.

Retour : Aucun. Ligne UART a chaque correction : "DAC_RECONFIG:0xC0:VREF=0x5555:PD=0x0000:GAIN=0x0000:NB=1".

Exemple d'utilisation :

SurveillerConfigDacsI2C1(); // dans la boucle for(;;)

Définie dans main.c, ligne 1228. Appelée par : StartLwipTask()

### EcrireToutesLesSorties()

static void EcrireToutesLesSorties(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint8_t adresse_hal, const char *nom_dac)

Ecrit une valeur sur chacune des 8 sorties volatiles du DAC (VOUT0 a VOUT7, registres 00h-07h), et ajoute une ligne de compte-rendu dans rapport_scan pour chaque canal, au format "DACx:VOUTn:0xNNNN:message". Une valeur DIFFERENTE est ecrite sur chaque canal (palier croissant) pour verifier facilement au voltmetre que les 8 sorties sont bien independantes les unes des autres.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| hi2c | Pointeur vers le handle I2C a utiliser (&hi2c1, &hi2c2, ...). |
| adresse_hal | Adresse I2C du DAC, deja au format HAL (decalee). |
| nom_dac | Nom du DAC a afficher dans le rapport (ex : "DAC1"). |

Retour : Aucun (void). Complete rapport_scan.

Exemple d'utilisation :

EcrireToutesLesSorties(&hi2c1, (0x62 << 1), "DAC1"); // rapport_scan contient alors, entre autres : // "DAC1:VOUT0:0x01F4:OK\nDAC1:VOUT1:0x03E8:OK\n..."

Définie dans main.c, ligne 1289. Appelée par : ExecuterCaptureComplete()

### BalayerSortieDAC()

static void BalayerSortieDAC(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint8_t adresse_hal, uint8_t registre, const char *nom_dac, uint16_t valeur_max, uint16_t pas, uint32_t delai_ms, float tension_reference)

Balaie une seule sortie du DAC de 0 a valeur_max, par pas reguliers, avec une pause entre chaque valeur. Fonction BLOQUANTE : elle ne rend la main qu'une fois le balayage complet termine. Utile pour observer une montee de tension progressive au voltmetre sur une sortie precise. Envoie aussi chaque palier sur USART1 en direct, au format "nom_dac:VOUTn:code:tension_calculeeV". Generique : fonctionne sur n'importe quel DAC/canal/plage/ vitesse, il suffit de changer les parametres.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| hi2c | Pointeur vers le handle I2C a utiliser (&hi2c1, &hi2c2, ...). |
| adresse_hal | Adresse I2C du DAC, deja au format HAL (decalee). |
| registre | Adresse memoire du registre volatile cible (0x00 = VOUT0, 0x01 = VOUT1, ... 0x07 = VOUT7). |
| nom_dac | Nom du DAC a afficher dans le rapport (ex : "DAC1"). |
| valeur_max | Valeur finale du balayage (0-4095 pour un DAC 12 bits). |
| pas | Increment entre deux valeurs successives (ex : 100). Doit etre >= 1. |
| delai_ms | Pause en millisecondes entre chaque valeur ecrite (ex : 200 pour bien voir chaque palier au voltmetre). |
| tension_reference | Tension VDD reelle du DAC (mesuree au multimetre), utilisee uniquement pour calculer la tension affichee dans le rapport (n'affecte pas le code envoye). |

Retour : Aucun (void). Termine toujours exactement sur valeur_max, meme si (valeur_max - 0) n'est pas un multiple exact de pas.

Exemple d'utilisation :

// Balaie VOUT0 du DAC a 0x62, de 0 a 4095, par pas de 100, // avec 200 ms entre chaque palier (~8 secondes au total), // rapporte sur UART avec VDD mesure a 5V : BalayerSortieDAC(&hi2c1, (0x62 << 1), 0x00, "DAC1", 4095, 100, 200, 5.0f);

Définie dans main.c, ligne 1346. Appelée par : ExecuterCaptureComplete(), h_BALAYER_DAC()

### ResoudreTableauDac()

static uint8_t * ResoudreTableauDac(CibleDac_t cible)

Retourne le pointeur vers le tableau DACx_DEF correspondant a une cible logique.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| cible | Cible a resoudre (CIBLE_DAC1..CIBLE_DAC5). |

Retour : uint8_t* Pointeur vers DAC1_DEF..DAC5_DEF, ou NULL si CIBLE_AUCUNE ou valeur invalide.

Exemple d'utilisation :

uint8_t *tab = ResoudreTableauDac(mappingDacLdo[idx].dac_tension); if (tab != NULL) { EcrireValeurDac(mappingDacLdo[idx].dac_tension, 4, 2048); }

Définie dans main.c, ligne 3979. Appelée par : EcrireValeurDac(), MajEtatLdoDepuisDac(), OC_LdoDuCanalSeuil(), SetMappingDacLdo()

### EcrireValeurDac()

static void EcrireValeurDac(CibleDac_t cible, uint8_t canal, uint16_t valeur)

Ecrit une valeur 12 bits dans le tableau DACx_DEF/canal designe par une cible logique - remplace les 36 blocs d'ecriture individuels (un par LDO x par type) par UNE seule fonction generique, pilotee par mappingDacLdo[].

Fonctionnement : Version identique a celle du 07/10/2026 (ecriture directe, sans mutex ni section critique), retablie le 19/10/2026.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| cible | Tableau DACx_DEF a modifier (CIBLE_AUCUNE = ignore). |
| canal | Canal 0-7 dans ce tableau (structure par groupes de 3 octets : adresse, MSB, LSB). |
| valeur | Valeur 12 bits a ecrire (0-4095). |

Retour : Aucun (void). Ne fait rien si cible == CIBLE_AUCUNE ou canal hors plage (protege les LDO sans DAC courant, ex : *PLp).

Exemple d'utilisation :

EcrireValeurDac(CIBLE_DAC2, 3, 2048); // DAC2_DEF, canal 3

Définie dans main.c, ligne 4011. Appelée par : DAC_RestaurerMemoire(), OC_InitialiserSeuilsDefaut(), h_BALAYER_DAC(), h_SET_CURRENT_LDO_GENERIQUE(), h_SET_VAL_LDO_GENERIQUE()

### MajEtatLdoDepuisDac()

static void MajEtatLdoDepuisDac(const uint8_t *tableau, uint8_t canal, uint16_t valeur)

Repercute une ecriture directe sur un canal DAC (balayage a distance BALAYER_DAC, capture bouton USER) dans l'etat logiciel de la ou des LDO associees a ce canal par mappingDacLdo[] (VAL_LDO/CURRENT_LDO et struct LDO). Sans cela, apres un balayage sur I2C1 0xC0 ou 0xC2, la sortie restait a la valeur finale du balayage alors que GET_STATUS_LDO_<nom> (page valeur LDO, page dac/<nom>) affichait encore l'ancienne valeur.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| tableau | Tableau DACx_DEF ecrit (DAC1_DEF ... DAC5_DEF). |
| canal | Canal ecrit (0-7). |
| valeur | Code 12 bits ecrit (0-4095). |

Retour : Aucun (void). Ne fait rien si aucune LDO n'est associee.

Exemple d'utilisation :

// Apres un balayage de VOUT3 du DAC I2C1 0xC0 jusqu'a 4095 : MajEtatLdoDepuisDac(DAC1_DEF, 3, 4095); // -> VAL_LDO[0] (1PSp) = 4095

Définie dans main.c, ligne 4043. Appelée par : SynchroniserTableauDac()

### h_SET_VAL_LDO_GENERIQUE()

static void h_SET_VAL_LDO_GENERIQUE(int idx)

Handler GENERIQUE de "SET_VAL_LDO_<nom>:<valeur>" - remplace les 18 anciennes fonctions h_SET_VAL_LDO_<nom> individuelles. Met a jour VAL_LDO[idx]/l'etat logiciel de la LDO, PUIS repercute la valeur sur le DAC reellement associe via mappingDacLdo[idx] (modifiable a chaud, voir SetMappingDacLdo()).

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| idx | Index de la LDO (0-17), deja resolu par findLdoIndex() dans tc_request() (branche a prefixe "SET_VAL_LDO_"). |

Retour : Aucun (void). Lit last_message (deja positionne apres le ':' par tc_request()) pour la valeur (0-4095).

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "SET_VAL_LDO_1PSp:2048" -> idx=findLdoIndex("1PSp")=0, h_SET_VAL_LDO_GENERIQUE(0);

Définie dans main.c, ligne 4084. Appelée par : tc_request()

### h_SET_CURRENT_LDO_GENERIQUE()

static void h_SET_CURRENT_LDO_GENERIQUE(int idx)

Handler GENERIQUE de "SET_CURRENT_LDO_<nom>:<valeur>" - remplace les 18 anciennes fonctions h_SET_CURRENT_LDO_<nom>. Repond "NOT FOR YOU" (comme avant) si la LDO n'a pas de DAC courant associe (mappingDacLdo[idx].dac_courant == CIBLE_AUCUNE, cas des 3 LDO *PLp).

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| idx | Index de la LDO (0-17), deja resolu par findLdoIndex(). |

Retour : Aucun (void). Lit last_message pour la valeur (0-4095).

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "SET_CURRENT_LDO_1PSp:1500"

Définie dans main.c, ligne 4109. Appelée par : tc_request()

### SetMappingDacLdo()

static void SetMappingDacLdo(int idx, const char *nom)

Handler de "SET_DAC_MAPPING_LDO_<nom>:<V|I>:<0-5>:<0-7>" - modifie A CHAUD, sans recompilation ni reflash, quel DAC/canal alimente la tension (V) ou le courant (I) d'une LDO.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| idx | Index de la LDO (0-17), deja resolu par findLdoIndex(). |
| nom | Nom texte de la LDO, pour la reponse. |

Retour : Aucun (void). Lit last_message au format "<V|I>:<0-5>:<0-7>" (0 pour le numero de DAC = CIBLE_AUCUNE, "debranche" ce canal). Remplit response avec "DAC_MAP:<nom>:OK\n" si valide, "DAC_MAP:<nom>:ERREUR_PARAMETRES\n" si la trame est mal formee, ou "DAC_MAP:<nom>:REFUS_PROTECTION_OC\n" si la demande deplace le seuil OC d'une LDO surveillee ou vise un canal de seuil OC.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "SET_DAC_MAPPING_LDO_1PSp:V:2:3" -> tension de 1PSp desormais lue/ecrite sur DAC2_DEF, canal 3.

Définie dans main.c, ligne 4235. Appelée par : tc_request()

### GetMappingDacLdo()

static void GetMappingDacLdo(int idx, const char *nom)

Handler de "GET_DAC_MAPPING_LDO_<nom>" - lit la correspondance DAC/canal actuellement active pour une LDO (tension et courant), sans la modifier.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| idx | Index de la LDO (0-17), deja resolu par findLdoIndex(). |
| nom | Nom texte de la LDO, pour la reponse. |

Retour : Aucun (void). Remplit response au format "DAC_MAP:<nom>:V=<dac>.<canal>:I=<dac>.<canal>\n" (dac=0 signifie CIBLE_AUCUNE, aucun DAC associe a ce canal).

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "GET_DAC_MAPPING_LDO_1PSp" Reponse type : "DAC_MAP:1PSp:V=2.3:I=2.1\n"

Définie dans main.c, ligne 4309. Appelée par : tc_request()

### h_BALAYER_DAC()

static void h_BALAYER_DAC(void)

Handler de la commande reseau "BALAYER_DAC". Declenche BalayerSortieDAC() a distance, avec tous ses parametres fournis dans la trame UDP. ATTENTION : cette fonction est BLOQUANTE (comme BalayerSortieDAC() elle-meme) - pendant toute la duree du balayage, ce thread ne traite plus aucune autre commande UDP (meme comportement que la capture complete du bouton USER).

Retour : Aucun (void). Remplit response avec "BALAYER_DAC:TERMINE\n" une fois le balayage complet termine, "BALAYER_DAC:ERREUR_PARAMETRES\n" si la trame est mal formee, ou "BALAYER_DAC:REFUS_SEUIL_OC_LDO_ACTIVE:<nom>\n" si le registre vise est le seuil OC d'une LDO active. Sur un registre de seuil OC (LDO coupee), le seuil d'avant le balayage est restaure a la fin.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "BALAYER_DAC:1:0xC4:0:4095:50:100:5.0" -> balaie VOUT0 du DAC a 0xC4 sur hi2c1, de 0 a 4095 par pas de 50, 100ms entre chaque palier, VDD=5V.

Définie dans main.c, ligne 4458.

### h_GET_DAC_CONFIG()

static void h_GET_DAC_CONFIG(void)

Handler de la commande reseau "GET_DAC_CONFIG" - lit et renvoie les 3 registres de configuration (VREF/Power-Down/ Gain) d'une puce DAC MCP47FEB28, adressable par bus et adresse I2C (paametrable, pas fige sur une puce donnee).

Retour : Aucun (void). Remplit response avec "DAC_CONFIG:<bus>:<adresse>:VREF=0x????:PD=0x????:GAIN=0x????\n" ou "DAC_CONFIG:ERREUR_PARAMETRES\n" / "...:ERREUR_I2C\n".

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "GET_DAC_CONFIG:1:0xC4" -> lit VREF/PD/GAIN du DAC a 0xC4 (0x62<<1) sur hi2c1.

Définie dans main.c, ligne 4527.

### LireRegistreValeurDAC()

static HAL_StatusTypeDef LireRegistreValeurDAC(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint8_t adresse_hal, uint8_t registre, uint16_t *valeur)

Lit un registre VOLATILE de VALEUR du DAC MCP47FEB28 (adresses memoire 00h a 07h, une par voie). Lecture seule : aucune ecriture n'est possible par cette fonction.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| hi2c | Pointeur vers le handle I2C a utiliser (&hi2c1, &hi2c2). |
| adresse_hal | Adresse I2C du DAC, deja au format HAL (decalee). |
| registre | 0x00 a 0x07 (voie 0 a 7, valeur volatile), 0x0B (WiperLock / STATUS) ou 0x10 a 0x17 (valeur de demarrage EEPROM de la voie 0 a 7). Lecture seule. Toute autre valeur est refusee. |
| valeur | Pointeur vers le uint16_t a remplir avec le mot lu. |

Retour : HAL_StatusTypeDef HAL_OK si le DAC a repondu, HAL_ERROR si le registre est hors plage ou si le DAC a NACK/timeout.

Exemple d'utilisation :

uint16_t v; if (LireRegistreValeurDAC(&hi2c1, MCP4725_I2CADDR_DEFAULT, 0x04, &v) == HAL_OK) { // v = code reellement en place sur la voie 4 (tension 2PSp) }

Définie dans main.c, ligne 4579. Appelée par : DAC_GarderEnEeprom(), DAC_RestaurerMemoire(), h_GET_DAC_REG()

### h_GET_DAC_REG()

static void h_GET_DAC_REG(void)

Handler de la commande reseau "GET_DAC_REG" - diagnostic : relit dans le DAC un registre de valeur (00h-07h) ou de configuration (08h VREF, 09h Power-Down, 0Ah Gain) et le compare a la valeur que le firmware envoie en continu (tableau DACx_DEF).

Retour : Aucun (void). Remplit response avec "DAC_REG:<bus>:<adresse>:REG=<r>:DAC=0x????:FIRMWARE=0x????\n" (FIRMWARE absent pour 08h-0Ah), ou "...:ERREUR_I2C\n" / "DAC_REG:ERREUR_PARAMETRES\n".

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "GET_DAC_REG:1:0xC0:4" -> "DAC_REG:1:0xC0:REG=4:DAC=0x0BB8:FIRMWARE=0x0BB8" apres SET_VAL_LDO_2PSp:3000.

Définie dans main.c, ligne 4950.

### h_SET_DAC_VREF()

static void h_SET_DAC_VREF(void)

Handler de la commande reseau "SET_DAC_VREF" - ecrit le registre VREF (0x08) d'une puce DAC : source de reference des 8 canaux EN UNE SEULE FOIS (2 bits/canal, voir Registre 4-2 du datasheet - 00=VDD, 01=bande interne 1.22V, 10=VREF pin non bufferisee, 11=VREF pin bufferisee).

Retour : Aucun (void). Remplit response avec "SET_DAC_VREF:<bus>:<adresse>:0x????:OK\n" ou "...:ERREUR_I2C\n" / "SET_DAC_VREF:ERREUR_PARAMETRES\n".

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "SET_DAC_VREF:1:0xC4:0x0000" -> force VREF=VDD sur les 8 canaux du DAC a 0xC4 sur hi2c1.

Définie dans main.c, ligne 5007.

### h_SET_DAC_PD()

static void h_SET_DAC_PD(void)

Handler de la commande reseau "SET_DAC_PD" - ecrit le registre Power-Down (0x09) d'une puce DAC : etat des 8 canaux EN UNE SEULE FOIS (2 bits/canal, voir Registre 4-3 - 00=normal, 01/10/11=power-down avec differentes resistances de tirage). 0x0000 = fonctionnement normal sur les 8 canaux.

Retour : Aucun (void). Remplit response avec "SET_DAC_PD:<bus>:<adresse>:0x????:OK\n" ou "...:ERREUR_I2C\n" / "SET_DAC_PD:ERREUR_PARAMETRES\n".

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "SET_DAC_PD:1:0xC4:0x0000" -> force fonctionnement normal sur les 8 canaux (pas de power-down).

Définie dans main.c, ligne 5045.

### h_SET_DAC_GAIN()

static void h_SET_DAC_GAIN(void)

Handler de la commande reseau "SET_DAC_GAIN" - ecrit le registre Gain (0x0A) d'une puce DAC : gain des 8 canaux EN UNE SEULE FOIS (1 bit/canal, G7..G0 dans l'octet haut - voir Registre 4-4 - 0=1x, 1=2x). L'octet bas (bits status POR/ EEWA) est toujours envoye a 0x00, sans effet indesirable : POR est "clearable" (0 le laisse tel quel a la prochaine lecture), EEWA est en lecture seule.

Retour : Aucun (void). Remplit response avec "SET_DAC_GAIN:<bus>:<adresse>:0x??:OK\n" ou "...:ERREUR_I2C\n" / "SET_DAC_GAIN:ERREUR_PARAMETRES\n".

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "SET_DAC_GAIN:1:0xC4:0x00" -> force gain 1x sur les 8 canaux du DAC a 0xC4 sur hi2c1.

Définie dans main.c, ligne 5086.

### h_SET_I2C2_ACTIF()

static void h_SET_I2C2_ACTIF(void)

Handler de la commande reseau "SET_I2C2_ACTIF" - active ou desactive a chaud l'emission periodique sur I2C2 (boucle principale, DAC2/DAC4/DAC5). A desactiver tant que le probleme materiel sur ce bus n'est pas resolu : sinon, chaque tentative ratee bloque le thread jusqu'a SPI_TIMEOUT (100 ms), x3 par tour de boucle, ce qui retarde aussi les mises a jour I2C1 (meme thread, sequentiel).

Retour : Aucun (void). Remplit response avec "SET_I2C2_ACTIF:0\n" / "SET_I2C2_ACTIF:1\n" ou "SET_I2C2_ACTIF:ERREUR_PARAMETRES\n".

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "SET_I2C2_ACTIF:0" -> coupe I2C2.

Définie dans main.c, ligne 5125.

## 10.6 Mémoire EEPROM des DAC et potentiomètre

Sauvegarde différée et restauration des codes DAC dans l'EEPROM du MCP47FEB28.

| Fonction | Rôle |
| --- | --- |
| DAC_DemanderSauvegarde() | Demande l'ecriture en EEPROM du MCP47FEB28 des codes DAC (tension et seuil de courant) d'une LDO declaree MEM_EEPROM dans ldoConfig[]. Sans effet pour une LDO MEM_RAM. N'ecrit rien sur le bus : la boucle de StartLwipTask() fait l'ecriture (DAC_TraiterSauvegardes()). Appelable depuis l'interruption OC et depuis le contexte lwIP. |
| DAC_PuceDeCible() | Puce DAC (ligne de tableDac[]) correspondant a une cible logique. |
| DAC_PuceJoignable() | Indique si une puce DAC est joignable maintenant : bus I2C1, ou I2C2 active (i2c2_actif), et pas en cours de balayage (BALAYER_DAC). |
| EcrireDACEeprom() | Ecrit le code de demarrage (EEPROM, registre non volatil 10h + voie) d'une voie du MCP47FEB28. Commande "Write" simple (3 octets), seul mode autorise vers la memoire non volatile. La sortie analogique ne change pas (seul le registre volatil 00h-07h la pilote). |
| DAC_GarderEnEeprom() | Garde un code dans l'EEPROM d'une voie : relit la valeur en EEPROM, n'ecrit que si elle differe, attend DAC_EEPROM_TWC_MS et relit pour controler. A n'appeler que depuis la boucle de StartLwipTask(). |
| DAC_TraiterSauvegardes() | Traite AU PLUS UNE demande de sauvegarde EEPROM par appel (une LDO : voie tension puis voie seuil). Une demande "differee" (SET_VAL, SET_CURRENT) n'est traitee qu'apres DAC_EEPROM_DELAI_MS sans nouvelle valeur ; une demande "immediate" (declenchement OC) au tour suivant. En cas d'echec, nouvel essai, jusqu'a DAC_EEPROM_ESSAIS_MAX. |
| DAC_RestaurerMemoire() | Au demarrage, recharge depuis l'EEPROM du MCP47FEB28 les codes de tension et de seuil des LDO declarees MEM_EEPROM, dans VAL_LDO[], CURRENT_LDO[] et les trames DACx_DEF (la boucle les reemet ensuite). Un seuil lu hors de [seuil_min, seuil_max] est remplace par le seuil par defaut, qui est alors ecrit en EEPROM. L'EN reste a 0. A appeler apres CreerMutexI2C(), OC_InitialiserSeuilsDefaut() et InitialiserConfigDacsI2C1(), avant udpServer_init(). |
| DAC_ConfigurerSeuilsPotentiometre() | Mode potentiometre (LDO dont la colonne "seuil" vaut SEUIL_POT) : met la voie du DAC de courant en Power-Down 11 (sortie ouverte) pour qu'elle ne pilote plus IN- du LM211, et memorise cette configuration pour que SurveillerConfigDacsI2C1() la conserve. Sans effet si aucune LDO n'est en SEUIL_POT (cas actuel). Puces de I2C1 uniquement. Codage PDnB:PDnA = 11 a confirmer (DS20006368A, registre 4-3). |

### DAC_DemanderSauvegarde()

static void DAC_DemanderSauvegarde(int idx, uint8_t immediat)

Demande l'ecriture en EEPROM du MCP47FEB28 des codes DAC (tension et seuil de courant) d'une LDO declaree MEM_EEPROM dans ldoConfig[]. Sans effet pour une LDO MEM_RAM. N'ecrit rien sur le bus : la boucle de StartLwipTask() fait l'ecriture (DAC_TraiterSauvegardes()). Appelable depuis l'interruption OC et depuis le contexte lwIP.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| idx | Index de la LDO (0-17). |
| immediat | 1 = au prochain tour de boucle (declenchement OC), 0 = apres DAC_EEPROM_DELAI_MS sans nouvelle valeur (SET_VAL). |

Retour : Aucun.

Exemple d'utilisation :

DAC_DemanderSauvegarde(findLdoIndex("2PSp"), 0U); // apres SET_VAL_LDO_2PSp

Définie dans main.c, ligne 3147. Appelée par : DAC_RestaurerMemoire(), DAC_TraiterSauvegardes(), OC_Verrouiller(), h_SET_CURRENT_LDO_GENERIQUE(), h_SET_VAL_LDO_GENERIQUE()

### DAC_PuceDeCible()

static const DacPuce_t * DAC_PuceDeCible(CibleDac_t cible)

Puce DAC (ligne de tableDac[]) correspondant a une cible logique.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| cible | CIBLE_DAC1 ... CIBLE_DAC5. |

Retour : Pointeur vers la ligne de tableDac[], ou NULL (CIBLE_AUCUNE/inconnue).

Exemple d'utilisation :

const DacPuce_t *p = DAC_PuceDeCible(CIBLE_DAC1); // I2C1, 0xC0

Définie dans main.c, ligne 4624. Appelée par : DAC_ConfigurerSeuilsPotentiometre(), DAC_GarderEnEeprom(), DAC_RestaurerMemoire()

### DAC_PuceJoignable()

static uint8_t DAC_PuceJoignable(const DacPuce_t *puce)

Indique si une puce DAC est joignable maintenant : bus I2C1, ou I2C2 active (i2c2_actif), et pas en cours de balayage (BALAYER_DAC).

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| puce | Ligne de tableDac[] (peut etre NULL). |

Retour : 1 si la puce peut etre lue/ecrite, 0 sinon.

Exemple d'utilisation :

if (DAC_PuceJoignable(DAC_PuceDeCible(CIBLE_DAC1)) != 0U) { ... }

Définie dans main.c, ligne 4647. Appelée par : DAC_GarderEnEeprom(), DAC_RestaurerMemoire()

### EcrireDACEeprom()

static HAL_StatusTypeDef EcrireDACEeprom(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint8_t adresse_hal, uint8_t voie, uint16_t valeur)

Ecrit le code de demarrage (EEPROM, registre non volatil 10h + voie) d'une voie du MCP47FEB28. Commande "Write" simple (3 octets), seul mode autorise vers la memoire non volatile. La sortie analogique ne change pas (seul le registre volatil 00h-07h la pilote).

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| hi2c | &hi2c1 ou &hi2c2. |
| adresse_hal | Adresse 7 bits decalee (0xC0, 0xC2, 0xC4). |
| voie | Voie 0-7 ; toute autre valeur est refusee. |
| valeur | Code 12 bits (0-4095). |

Retour : HAL_StatusTypeDef de la transmission (HAL_ERROR si voie > 7).

Exemple d'utilisation :

EcrireDACEeprom(&hi2c1, 0xC0, 5, 1056); // seuil 2PSp garde a la coupure

Définie dans main.c, ligne 4676. Appelée par : DAC_GarderEnEeprom()

### DAC_GarderEnEeprom()

static uint8_t DAC_GarderEnEeprom(CibleDac_t cible, uint8_t voie, uint16_t valeur, uint16_t *lu)

Garde un code dans l'EEPROM d'une voie : relit la valeur en EEPROM, n'ecrit que si elle differe, attend DAC_EEPROM_TWC_MS et relit pour controler. A n'appeler que depuis la boucle de StartLwipTask().

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| cible | Puce (CIBLE_DAC1 ... CIBLE_DAC5). |
| voie | Voie 0-7. |
| valeur | Code 12 bits a garder. |
| lu | Recoit le code relu en EEPROM apres l'operation (peut etre NULL). |

Retour : 0 = code en EEPROM conforme, 1 = puce non joignable (ignore), 2 = erreur I2C ou relecture differente.

Exemple d'utilisation :

uint16_t lu; if (DAC_GarderEnEeprom(CIBLE_DAC1, 4, VAL_LDO[2], &lu) == 2U) { ... }

Définie dans main.c, ligne 4712. Appelée par : DAC_TraiterSauvegardes()

### DAC_TraiterSauvegardes()

static void DAC_TraiterSauvegardes(void)

Traite AU PLUS UNE demande de sauvegarde EEPROM par appel (une LDO : voie tension puis voie seuil). Une demande "differee" (SET_VAL, SET_CURRENT) n'est traitee qu'apres DAC_EEPROM_DELAI_MS sans nouvelle valeur ; une demande "immediate" (declenchement OC) au tour suivant. En cas d'echec, nouvel essai, jusqu'a DAC_EEPROM_ESSAIS_MAX.

Retour : Aucun. Ligne USART1 a chaque ecriture : "DAC_NV:2PSp:V=860:I=1056:OK" (ou ":ERREUR_n").

Exemple d'utilisation :

DAC_TraiterSauvegardes(); // dans la boucle for(;;) de StartLwipTask()

Définie dans main.c, ligne 4755. Appelée par : StartLwipTask()

### DAC_RestaurerMemoire()

static void DAC_RestaurerMemoire(void)

Au demarrage, recharge depuis l'EEPROM du MCP47FEB28 les codes de tension et de seuil des LDO declarees MEM_EEPROM, dans VAL_LDO[], CURRENT_LDO[] et les trames DACx_DEF (la boucle les reemet ensuite). Un seuil lu hors de [seuil_min, seuil_max] est remplace par le seuil par defaut, qui est alors ecrit en EEPROM. L'EN reste a 0. A appeler apres CreerMutexI2C(), OC_InitialiserSeuilsDefaut() et InitialiserConfigDacsI2C1(), avant udpServer_init().

Retour : Aucun. Une ligne USART1 par LDO : "DAC_NV_INIT:2PSp:V=860:I=1056:OK".

Exemple d'utilisation :

InitialiserConfigDacsI2C1(); DAC_RestaurerMemoire();

Définie dans main.c, ligne 4822. Appelée par : StartLwipTask()

### DAC_ConfigurerSeuilsPotentiometre()

static void DAC_ConfigurerSeuilsPotentiometre(void)

Mode potentiometre (LDO dont la colonne "seuil" vaut SEUIL_POT) : met la voie du DAC de courant en Power-Down 11 (sortie ouverte) pour qu'elle ne pilote plus IN- du LM211, et memorise cette configuration pour que SurveillerConfigDacsI2C1() la conserve. Sans effet si aucune LDO n'est en SEUIL_POT (cas actuel). Puces de I2C1 uniquement. Codage PDnB:PDnA = 11 a confirmer (DS20006368A, registre 4-3).

Retour : Aucun. Ligne USART1 : "DAC_PD_POT:2PSp:0xC0:PD=0x0C00:OK".

Exemple d'utilisation :

InitialiserConfigDacsI2C1(); DAC_ConfigurerSeuilsPotentiometre();

Définie dans main.c, ligne 4902. Appelée par : StartLwipTask()

## 10.7 Scan et diagnostic I2C

Déblocage des bus, verrous I2C, scan et rapports.

| Fonction | Rôle |
| --- | --- |
| I2C1_BusRecovery() | Sequence de recuperation du bus I2C1 (PB8=SCL, PB9=SDA) en cas de bus bloque (SDA maintenu bas par un esclave en plein transfert interrompu). Reconfigure temporairement les broches en GPIO, genere jusqu'a 9 fronts d'horloge pour forcer l'esclave a liberer SDA, emet une condition STOP manuelle, puis restaure la configuration I2C normale. |
| I2C_BusRecovery() | Version generique de I2C1_BusRecovery() pour n'importe quel bus : passe SCL/SDA en sorties open-drain, envoie jusqu'a 9 fronts d'horloge pour qu'un esclave bloque relache SDA, genere un STOP manuel, puis remet les broches en fonction alternative I2C. |
| CreerMutexI2C() | Cree les deux mutex I2C (un par bus). A appeler UNE SEULE FOIS, avant que quoi que ce soit puisse emettre sur hi2c1/ hi2c2 (donc avant udpServer_init() dans StartLwipTask() et avant la premiere iteration de la boucle for(;;)). |
| ResoudreMutexI2C() | Retourne le mutex correspondant au bus d'un handle I2C donne. |
| ScanI2C() | Scanne toutes les adresses I2C possibles (hors General Call => 0x00) sur le bus passe en parametre, et remplit le resultat. Fonction "pure" : aucun effet de bord sur rapport_scan ou toute autre variable globale de texte. |
| FormaterRapport() | Construit, dans le buffer global rapport_scan, une ligne "I2Cx:0xNN:message" pour chaque adresse trouvee dans un resultat de scan. N'efface PAS rapport_scan avant d'ecrire : permet d'enchainer plusieurs bus dans le meme rapport (voir exemple). |
| EstDansListe() | Verifie si une adresse (format HAL) fait partie d'une liste donnee. Fonction utilitaire generique, reutilisable pour n'importe quelle liste d'adresses (exclusion, inclusion, ...). |
| EnvoyerBonjourATous() | Envoie un message "Bonjour" a chacune des adresses trouvees par un scan I2C prealable (ScanI2C()), SAUF celles listees dans adresses_exclues (utile pour eviter d'envoyer du texte libre a un appareil qui attend un protocole binaire strict, comme un DAC - il repondrait par un NACK/ERROR sans que ce soit une vraie panne). Le message inclut : l'identifiant du maitre (STM32, texte fixe - un maitre I2C n'a pas d'adresse de bus a proprement parler), l'adresse de l'esclave destinataire, et le temps ecoule depuis le demarrage du STM32 (voir FormaterTempsEcoule()). Ajoute une ligne de compte-rendu dans rapport_scan pour chaque envoi (et pour chaque adresse ignoree). |
| h_SCAN_I2C1() | Handler de la commande reseau "SCAN_I2C1". Relance un scan complet du bus I2C1 (ScanI2C()) et renvoie le contenu integral de la structure ScanResult_t (compteurs + liste des adresses trouvees) dans la reponse UDP. |
| h_SCAN_I2C2() | Handler de la commande reseau "SCAN_I2C2". Identique a h_SCAN_I2C1() mais sur le bus I2C2. |

### I2C1_BusRecovery()

static void I2C1_BusRecovery(void)

Sequence de recuperation du bus I2C1 (PB8=SCL, PB9=SDA) en cas de bus bloque (SDA maintenu bas par un esclave en plein transfert interrompu). Reconfigure temporairement les broches en GPIO, genere jusqu'a 9 fronts d'horloge pour forcer l'esclave a liberer SDA, emet une condition STOP manuelle, puis restaure la configuration I2C normale.

Retour : Aucun (void).

Exemple d'utilisation :

Appeler UNE FOIS juste avant MX_I2C1_Init() dans main(), si HAL_I2C_IsDeviceReady() renvoie systematiquement HAL_BUSY.

Définie dans main.c, ligne 467.

### I2C_BusRecovery()

static void I2C_BusRecovery(GPIO_TypeDef *port, uint16_t scl_pin, uint16_t sda_pin, uint8_t af_i2c)

Version generique de I2C1_BusRecovery() pour n'importe quel bus : passe SCL/SDA en sorties open-drain, envoie jusqu'a 9 fronts d'horloge pour qu'un esclave bloque relache SDA, genere un STOP manuel, puis remet les broches en fonction alternative I2C.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| port | Port GPIO des deux broches (ex : GPIOB). |
| scl_pin | Broche SCL (ex : GPIO_PIN_10 pour I2C2). |
| sda_pin | Broche SDA (ex : GPIO_PIN_11 pour I2C2). |
| af_i2c | Fonction alternative I2C a restaurer (ex : GPIO_AF4_I2C2). |

Retour : Aucun (void).

Exemple d'utilisation :

// Bus I2C2 bloque (SDA tenue a 0 par un esclave) : I2C_BusRecovery(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_11, GPIO_AF4_I2C2); MX_I2C2_Init();

Définie dans main.c, ligne 539. Appelée par : main()

### CreerMutexI2C()

static void CreerMutexI2C(void)

Cree les deux mutex I2C (un par bus). A appeler UNE SEULE FOIS, avant que quoi que ce soit puisse emettre sur hi2c1/ hi2c2 (donc avant udpServer_init() dans StartLwipTask() et avant la premiere iteration de la boucle for(;;)).

Retour : Aucun (void). Remplit i2c1_mutex_id/i2c2_mutex_id.

Exemple d'utilisation :

// Debut de StartLwipTask(), avant udpServer_init() : CreerMutexI2C();

Définie dans main.c, ligne 688. Appelée par : StartLwipTask()

### ResoudreMutexI2C()

static osMutexId ResoudreMutexI2C(I2C_HandleTypeDef *hi2c)

Retourne le mutex correspondant au bus d'un handle I2C donne.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| hi2c | Handle I2C (&hi2c1 ou &hi2c2). |

Retour : osMutexId i2c2_mutex_id si hi2c == &hi2c2, i2c1_mutex_id sinon (comportement par defaut : hi2c1, comme ailleurs dans ce fichier ou "bus == 2" bascule sur hi2c2).

Exemple d'utilisation :

osMutexId m = ResoudreMutexI2C(hi2c); osMutexWait(m, osWaitForever); HAL_I2C_Master_Transmit(hi2c, ...); osMutexRelease(m);

Définie dans main.c, ligne 728. Appelée par : EcrireADG728(), EcrireDACEeprom(), EcrireDACVolatile(), EcrireRegistreConfigDAC(), EnvoyerBonjourATous(), LireRegistreConfigDAC(), LireRegistreValeurDAC(), ScanI2C(), StartLwipTask()

### ScanI2C()

static void ScanI2C(I2C_HandleTypeDef *hi2c, ScanResult_t *result)

Scanne toutes les adresses I2C possibles (hors General Call => 0x00) sur le bus passe en parametre, et remplit le resultat. Fonction "pure" : aucun effet de bord sur rapport_scan ou toute autre variable globale de texte.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| hi2c | Pointeur vers le handle I2C a scanner (&hi2c1, &hi2c2, ...). |
| result | Pointeur vers la structure a remplir avec les resultats. |

Retour : Aucun (void).

Exemple d'utilisation :

static ScanResult_t res_i2c1; ScanI2C(&hi2c1, &res_i2c1);

Définie dans main.c, ligne 748. Appelée par : ExecuterCaptureComplete(), h_SCAN_I2C1(), h_SCAN_I2C2()

### FormaterRapport()

static void FormaterRapport(const char *nom_bus, const ScanResult_t *result)

Construit, dans le buffer global rapport_scan, une ligne "I2Cx:0xNN:message" pour chaque adresse trouvee dans un resultat de scan. N'efface PAS rapport_scan avant d'ecrire : permet d'enchainer plusieurs bus dans le meme rapport (voir exemple).

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| nom_bus | Nom du bus a afficher dans le rapport (ex : "I2C1"). |
| result | Pointeur vers un resultat deja rempli par ScanI2C(). |

Retour : Aucun (void). Complete rapport_scan.

Exemple d'utilisation :

static ScanResult_t res_i2c1, res_i2c2; ScanI2C(&hi2c1, &res_i2c1); ScanI2C(&hi2c2, &res_i2c2); rapport_scan[0] = '\0'; // vide le rapport avant de le reconstruire FormaterRapport("I2C1", &res_i2c1); FormaterRapport("I2C2", &res_i2c2); // rapport_scan contient alors par exemple : // "I2C1:0x84:OK\nI2C1:0xC4:OK\nI2C2:0x50:OK\n"

Définie dans main.c, ligne 802. Appelée par : ExecuterCaptureComplete()

### EstDansListe()

static int EstDansListe(uint16_t adresse, const uint16_t *liste, uint8_t taille)

Verifie si une adresse (format HAL) fait partie d'une liste donnee. Fonction utilitaire generique, reutilisable pour n'importe quelle liste d'adresses (exclusion, inclusion, ...).

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| adresse | Adresse a rechercher (format HAL, deja decalee). |
| liste | Tableau d'adresses (format HAL) dans lequel chercher. |
| taille | Nombre d'elements dans liste. |

Retour : int 1 si l'adresse est trouvee dans la liste, 0 sinon.

Exemple d'utilisation :

static const uint16_t exclues[] = { 0xC4 }; if (EstDansListe(0xC4, exclues, 1)) { / * ignorer * / }

Définie dans main.c, ligne 1443. Appelée par : EnvoyerBonjourATous()

### EnvoyerBonjourATous()

static void EnvoyerBonjourATous(I2C_HandleTypeDef *hi2c, const char *nom_bus, const ScanResult_t *result, const uint16_t *adresses_exclues, uint8_t nb_exclues)

Envoie un message "Bonjour" a chacune des adresses trouvees par un scan I2C prealable (ScanI2C()), SAUF celles listees dans adresses_exclues (utile pour eviter d'envoyer du texte libre a un appareil qui attend un protocole binaire strict, comme un DAC - il repondrait par un NACK/ERROR sans que ce soit une vraie panne). Le message inclut : l'identifiant du maitre (STM32, texte fixe - un maitre I2C n'a pas d'adresse de bus a proprement parler), l'adresse de l'esclave destinataire, et le temps ecoule depuis le demarrage du STM32 (voir FormaterTempsEcoule()). Ajoute une ligne de compte-rendu dans rapport_scan pour chaque envoi (et pour chaque adresse ignoree).

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| hi2c | Pointeur vers le handle I2C a utiliser (&hi2c1, &hi2c2, ...). |
| nom_bus | Nom du bus a afficher dans le rapport (ex : "I2C1"). |
| result | Pointeur vers un resultat de scan deja rempli par ScanI2C(). |
| adresses_exclues | Tableau d'adresses (format HAL) a ne PAS contacter. Passer NULL et 0 si aucune exclusion. |
| nb_exclues | Nombre d'elements dans adresses_exclues. |

Retour : Aucun (void). Complete rapport_scan.

Exemple d'utilisation :

static const uint16_t exclues[] = { (0x62 << 1) }; // le DAC EnvoyerBonjourATous(&hi2c1, "I2C1", &res_i2c1, exclues, 1); // ou, sans aucune exclusion : EnvoyerBonjourATous(&hi2c1, "I2C1", &res_i2c1, NULL, 0);

Définie dans main.c, ligne 1484. Appelée par : ExecuterCaptureComplete()

### h_SCAN_I2C1()

static void h_SCAN_I2C1(void)

Handler de la commande reseau "SCAN_I2C1". Relance un scan complet du bus I2C1 (ScanI2C()) et renvoie le contenu integral de la structure ScanResult_t (compteurs + liste des adresses trouvees) dans la reponse UDP.

Retour : Aucun (void). Remplit response avec le format : "SCAN:I2C1:ok=<n>:err=<n>:busy=<n>:to=<n>:trouve=0xNN,0xNN,...\n"

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "SCAN_I2C1" -> h_SCAN_I2C1(); Reponse type : "SCAN:I2C1:ok=1:err=126:busy=0:to=0:trouve=0xC4\n"

Définie dans main.c, ligne 4380.

### h_SCAN_I2C2()

static void h_SCAN_I2C2(void)

Handler de la commande reseau "SCAN_I2C2". Identique a h_SCAN_I2C1() mais sur le bus I2C2.

Retour : Aucun (void). Remplit response, meme format que h_SCAN_I2C1() avec "I2C2" a la place de "I2C1".

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "SCAN_I2C2" -> h_SCAN_I2C2();

Définie dans main.c, ligne 4408.

## 10.8 Mesure ADC et multiplexeurs ADG728

Sélection des voies de multiplexeur et mesures réelles de tension et de courant.

| Fonction | Rôle |
| --- | --- |
| MX_MuxResetSync_GPIO_Init() | Configure PD0 en entree avec interruption, pour detecter les appuis sur le bouton-poussoir cable sur la broche RESET des ADG728. A appeler depuis MX_GPIO_Init_2, comme pour B1. ATTENTION : polarite (front montant ou descendant) et necessite d'un pull-up/pull-down externe ou interne a verifier selon le cablage reel du bouton et de la broche RESET de l'ADG728 (actif haut ou bas, non confirme cote datasheet au moment de l'ecriture de ce code). Si les deux chaines (tension/courant) ont chacune leur PROPRE ligne RESET physique separee, il faudra dupliquer ce mecanisme sur une deuxieme broche/interruption. |
| TraiterResetMultiplexeur() | Resynchronise l'etat logiciel des DEUX chaines de multiplexage (tension et courant) avec la realite materielle, apres un appui sur le bouton de RESET des ADG728 : le reset materiel coupe tous les canaux, quel que soit ce que le firmware pensait actif avant l'appui - sans cette resynchronisation, GET_MUX_CANAL/GET_MUX_CANAL_COURANT renverraient un canal qui n'est plus reellement selectionne. |
| h_GET_CURRENT_1() | Handler de la commande reseau "GET_CURRENT_1". Declenche une conversion sur ADC1, la convertit en pourcentage (0-100) via map(), et prepare la reponse texte. |
| h_GET_CURRENT_2() | Handler de la commande reseau "GET_CURRENT_2". Declenche une conversion sur ADC3, la convertit en pourcentage (0-100) via map(), et prepare la reponse texte. |
| EcrireADG728() | Ecrit le masque de canaux actifs sur un ADG728 (un octet, un bit par canal - voir datasheet ADG728, "chaque canal pilote par un bit d'un mot de 8 bits"). |
| SelectionnerCanalMuxTension() | Selectionne un canal (0-23) parmi les 3 ADG728 de la chaine TENSION (bus I2C1). Desactive systematiquement les 2 autres puces (masque 0x00) avant d'activer le canal voulu, pour que la broche D commune (vers PC2) ne porte jamais deux sorties a la fois. |
| SelectionnerCanalMuxCourant() | Selectionne un canal (0-15) parmi les 2 ADG728 de la chaine COURANT (bus I2C2). Meme principe que SelectionnerCanalMuxTension(), sur l'autre bus/puces/broche ADC (PC3). |
| SetMuxLdo() | Handler de la commande reseau "SET_MUX_LDO_<nom>:<canal>" - associe une LDO a un canal du multiplexeur (0-31), a chaud, sans recompilation ni reflash. Voir le branchement dans tc_request(), meme motif que SET_VAL_LDO_<nom> : prefixe + findLdoIndex() pour resoudre idx directement. |
| GetMuxLdo() | Handler de la commande reseau "GET_MUX_LDO_<nom>" - lit le canal du multiplexeur actuellement associe a une LDO, sans le modifier. |
| LireTensionADC() | Lit une conversion ADC sur le canal donne et la convertit en tension REELLE cote LDO (avant le pont diviseur), a partir du ratio R2/(R1+R2) du pont utilise. Resolution 16 bits (ADC_RESOLUTION_16B, deja configuree sur hadc1/hadc3) : plage brute 0-65535 pour 0-VDDA (3.3V typique). |
| GetMesureReelle() | Handler de la commande reseau "GET_MESURE_REELLE_<nom>" (voir le branchement dans tc_request(), meme motif que GET_STATUS_LDO_<nom> : prefixe + findLdoIndex() pour resoudre idx directement, sans parser last_message). Selectionne d'abord le canal du multiplexeur associe a la LDO, PUIS lit l'unique ADC partage. |
| LireCourantADC() | Lit le canal ADC courant et convertit en courant REEL (mA), a partir du gain de l'AOP differentiel (x100) et du shunt (100 mOhm) : I_reel(A) = Vmesuree(V) / (shunt x gain) = Vmesuree / 10, soit I_reel(mA) = Vmesuree(V) x 100. |
| GetMesureCourantReelle() | Handler de la commande reseau "GET_MESURE_COURANT_REELLE_<nom>" (voir le branchement dans tc_request(), meme motif que GET_MESURE_REELLE_<nom> : prefixe + findLdoIndex()). Selectionne le canal du multiplexeur associe a la mesure de COURANT de cette LDO (muxLdoConfigCourant, pas muxLdoConfig), puis lit l'ADC partage. |
| SetMuxCourantLdo() | Handler de la commande reseau "SET_MUX_COURANT_LDO_<nom>:<canal>". |
| GetMuxCourantLdo() | Handler de la commande reseau "GET_MUX_COURANT_LDO_<nom>" - LIT le canal du multiplexeur associe a la mesure de courant d'une LDO, sans le modifier. |
| h_SET_MUX_CANAL_TENSION() | Handler de la commande reseau "SET_MUX_CANAL_TENSION:<canal>". |
| h_GET_MUX_CANAL_TENSION() | Handler de la commande reseau "GET_MUX_CANAL_TENSION" - LIT l'etat actuel de la chaine TENSION (dernier canal selectionne), sans le modifier. |
| h_SET_MUX_CANAL_COURANT() | Handler de la commande reseau "SET_MUX_CANAL_COURANT:<canal>". |
| h_GET_MUX_CANAL_COURANT() | Handler de la commande reseau "GET_MUX_CANAL_COURANT" - LIT l'etat actuel de la chaine COURANT (dernier canal selectionne), sans le modifier. |
| h_GET_ADC_BRUT() | Handler de la commande reseau "GET_ADC_BRUT:<numero_adc>:<canal>". |

### MX_MuxResetSync_GPIO_Init()

static void MX_MuxResetSync_GPIO_Init(void)

Configure PD0 en entree avec interruption, pour detecter les appuis sur le bouton-poussoir cable sur la broche RESET des ADG728. A appeler depuis MX_GPIO_Init_2, comme pour B1. ATTENTION : polarite (front montant ou descendant) et necessite d'un pull-up/pull-down externe ou interne a verifier selon le cablage reel du bouton et de la broche RESET de l'ADG728 (actif haut ou bas, non confirme cote datasheet au moment de l'ecriture de ce code). Si les deux chaines (tension/courant) ont chacune leur PROPRE ligne RESET physique separee, il faudra dupliquer ce mecanisme sur une deuxieme broche/interruption.

Retour : Aucun (void).

Exemple d'utilisation :

// Fin de MX_GPIO_Init(), zone USER CODE MX_GPIO_Init_2 : MX_MuxResetSync_GPIO_Init(); // PD0 -> EXTI0 -> mux_reset_appuye

Définie dans main.c, ligne 1577. Appelée par : MX_GPIO_Init()

### TraiterResetMultiplexeur()

static void TraiterResetMultiplexeur(void)

Resynchronise l'etat logiciel des DEUX chaines de multiplexage (tension et courant) avec la realite materielle, apres un appui sur le bouton de RESET des ADG728 : le reset materiel coupe tous les canaux, quel que soit ce que le firmware pensait actif avant l'appui - sans cette resynchronisation, GET_MUX_CANAL/GET_MUX_CANAL_COURANT renverraient un canal qui n'est plus reellement selectionne.

Retour : Aucun (void). Remet les deux canaux actuels a 0xFF, et journalise l'evenement sur UART.

Exemple d'utilisation :

Appelee depuis la boucle de StartLwipTask(), quand mux_reset_appuye est a 1 (mis par l'interruption PD0) : if (mux_reset_appuye) { mux_reset_appuye = 0; TraiterResetMultiplexeur(); }

Définie dans main.c, ligne 1611. Appelée par : StartLwipTask()

### h_GET_CURRENT_1()

static void h_GET_CURRENT_1(void)

Handler de la commande reseau "GET_CURRENT_1". Declenche une conversion sur ADC1, la convertit en pourcentage (0-100) via map(), et prepare la reponse texte.

Retour : Aucun (void). Ecrit le resultat dans la variable globale response, format "Current ADC 1 = <valeur>\n".

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "GET_CURRENT_1" -> reponse "Current ADC 1 = 42".

Définie dans main.c, ligne 4332.

### h_GET_CURRENT_2()

static void h_GET_CURRENT_2(void)

Handler de la commande reseau "GET_CURRENT_2". Declenche une conversion sur ADC3, la convertit en pourcentage (0-100) via map(), et prepare la reponse texte.

Retour : Aucun (void). Ecrit le resultat dans la variable globale response, format "Current ADC 2 = <valeur>\n".

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "GET_CURRENT_2" -> reponse "Current ADC 2 = 17".

Définie dans main.c, ligne 4355.

### EcrireADG728()

static HAL_StatusTypeDef EcrireADG728(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint8_t adresse_hal, uint8_t masque_canaux)

Ecrit le masque de canaux actifs sur un ADG728 (un octet, un bit par canal - voir datasheet ADG728, "chaque canal pilote par un bit d'un mot de 8 bits").

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| hi2c | Bus I2C a utiliser (&hi2c1 pour la chaine tension, &hi2c2 pour la chaine courant). |
| adresse_hal | Adresse I2C de la puce ciblee, format HAL (ex : ADG728_ADDR_0). |
| masque_canaux | Masque 8 bits, un bit a 1 = canal correspondant actif. 0x00 desactive tous les canaux de cette puce (etat par defaut a la mise sous tension). |

Retour : HAL_StatusTypeDef Resultat de la transmission I2C.

Exemple d'utilisation :

EcrireADG728(&hi2c1, ADG728_ADDR_0, 0x04); // canal 2 actif EcrireADG728(&hi2c2, ADG728_ADDR_0, 0x00); // tous desactives

Définie dans main.c, ligne 5222. Appelée par : SelectionnerCanalMuxCourant(), SelectionnerCanalMuxTension()

### SelectionnerCanalMuxTension()

static void SelectionnerCanalMuxTension(uint8_t canal)

Selectionne un canal (0-23) parmi les 3 ADG728 de la chaine TENSION (bus I2C1). Desactive systematiquement les 2 autres puces (masque 0x00) avant d'activer le canal voulu, pour que la broche D commune (vers PC2) ne porte jamais deux sorties a la fois.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| canal | Canal a selectionner, 0-23 (0-7 = puce 0, 8-15 = puce 1, 16-23 = puce 2). Ignore silencieusement si hors plage. |

Retour : Aucun (void). Met a jour canal_mux_tension_actuel et attend un court delai d'etablissement.

Exemple d'utilisation :

SelectionnerCanalMuxTension(2); // canal 2 de la puce 0 (0x4C) SelectionnerCanalMuxTension(10); // canal 2 de la puce 1 (0x4D)

Définie dans main.c, ligne 5248. Appelée par : GetMesureReelle(), h_SET_MUX_CANAL_TENSION()

### SelectionnerCanalMuxCourant()

static void SelectionnerCanalMuxCourant(uint8_t canal)

Selectionne un canal (0-15) parmi les 2 ADG728 de la chaine COURANT (bus I2C2). Meme principe que SelectionnerCanalMuxTension(), sur l'autre bus/puces/broche ADC (PC3).

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| canal | Canal a selectionner, 0-15 (0-7 = puce 0, 8-15 = puce 1). Ignore silencieusement si hors plage. |

Retour : Aucun (void). Met a jour canal_mux_courant_actuel et attend un court delai d'etablissement.

Exemple d'utilisation :

SelectionnerCanalMuxCourant(9); // canal 1 de la puce 1

Définie dans main.c, ligne 5285. Appelée par : GetMesureCourantReelle(), h_SET_MUX_CANAL_COURANT()

### SetMuxLdo()

static void SetMuxLdo(int idx, const char *nom)

Handler de la commande reseau "SET_MUX_LDO_<nom>:<canal>" - associe une LDO a un canal du multiplexeur (0-31), a chaud, sans recompilation ni reflash. Voir le branchement dans tc_request(), meme motif que SET_VAL_LDO_<nom> : prefixe + findLdoIndex() pour resoudre idx directement.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| idx | Index de la LDO (0-17), deja resolu par findLdoIndex() dans tc_request(). |
| nom | Nom texte de la LDO (ex : "1PSp"), pour la reponse. |

Retour : Aucun (void). Lit last_message (deja positionne apres le premier ':' par tc_request()) au format "<canal>" (entier 0-23). Remplit response avec "MUX_LDO:<nom>:CANAL=<n>\n" si valide, ou "MUX_LDO:<nom>:ERREUR_CANAL\n" sinon.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "SET_MUX_LDO_1PSp:3" Reponse type : "MUX_LDO:1PSp:CANAL=3\n"

Définie dans main.c, ligne 5349. Appelée par : tc_request()

### GetMuxLdo()

static void GetMuxLdo(int idx, const char *nom)

Handler de la commande reseau "GET_MUX_LDO_<nom>" - lit le canal du multiplexeur actuellement associe a une LDO, sans le modifier.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| idx | Index de la LDO (0-17), deja resolu par findLdoIndex(). |
| nom | Nom texte de la LDO, pour la reponse. |

Retour : Aucun (void). Remplit response avec "MUX_LDO:<nom>:CANAL=<n>\n" si un canal est associe, ou "MUX_LDO:<nom>:NON_CABLE\n" sinon.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "GET_MUX_LDO_1PSp" Reponse type : "MUX_LDO:1PSp:CANAL=3\n"

Définie dans main.c, ligne 5379. Appelée par : tc_request()

### LireTensionADC()

static float LireTensionADC(ADC_HandleTypeDef *hadc, uint32_t canal, float ratio_pont)

Lit une conversion ADC sur le canal donne et la convertit en tension REELLE cote LDO (avant le pont diviseur), a partir du ratio R2/(R1+R2) du pont utilise. Resolution 16 bits (ADC_RESOLUTION_16B, deja configuree sur hadc1/hadc3) : plage brute 0-65535 pour 0-VDDA (3.3V typique).

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| hadc | Handle ADC a utiliser (&hadc1 pour PC0/canal 10, &hadc3 pour PF4/canal 9). |
| canal | Canal ADC a lire (ex : ADC_CANAL_TENSION ou ADC_CANAL_COURANT). RECONFIGURE le canal actif de hadc a chaque appel (HAL_ADC_ConfigChannel) : necessaire des qu'un meme ADC (ex : hadc3) doit lire plusieurs canaux differents selon le contexte (ex : canal 1 pour GET_CURRENT_2, canal 9 pour la mesure de courant LDO). |
| ratio_pont | R2 / (R1 + R2) du pont diviseur utilise (0.5f pour le pont partage R1=R2=10k de ce montage). |

Retour : float Tension reelle en volts, cote sortie du LDO (deja divisee par ratio_pont pour "annuler" l'effet du pont). Retourne -1.0f en cas d'echec de conversion (timeout) ou de configuration du canal.

Exemple d'utilisation :

float v = LireTensionADC(&hadc1, ADC_CANAL_TENSION, MUX_RATIO_PONT);

Définie dans main.c, ligne 5420. Appelée par : GetMesureReelle(), LireCourantADC(), h_GET_ADC_BRUT()

### GetMesureReelle()

static void GetMesureReelle(int idx, const char *nom)

Handler de la commande reseau "GET_MESURE_REELLE_<nom>" (voir le branchement dans tc_request(), meme motif que GET_STATUS_LDO_<nom> : prefixe + findLdoIndex() pour resoudre idx directement, sans parser last_message). Selectionne d'abord le canal du multiplexeur associe a la LDO, PUIS lit l'unique ADC partage.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| idx | Index de la LDO (0-17, voir muxLdoConfig ci-dessus), deja resolu par findLdoIndex() dans tc_request(). |
| nom | Nom texte de la LDO (ex : "1PSp"), pour la reponse. |

Retour : Aucun (void). Remplit response avec : "MESURE:<nom>:<tension>V\n" si la lecture reussit, "MESURE:<nom>:NON_CABLE\n" si muxLdoConfig[idx].canal_mux vaut encore 0xFF, "MESURE:<nom>:ERREUR\n" si la conversion ADC echoue.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "GET_MESURE_REELLE_1PSp" Reponse type : "MESURE:1PSp:3.075V\n"

Définie dans main.c, ligne 5474. Appelée par : ExecuterCaptureComplete(), tc_request()

### LireCourantADC()

static float LireCourantADC(ADC_HandleTypeDef *hadc, uint32_t canal, float ratio_pont)

Lit le canal ADC courant et convertit en courant REEL (mA), a partir du gain de l'AOP differentiel (x100) et du shunt (100 mOhm) : I_reel(A) = Vmesuree(V) / (shunt x gain) = Vmesuree / 10, soit I_reel(mA) = Vmesuree(V) x 100.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| hadc | Handle ADC a utiliser (&hadc1). |
| canal | Canal ADC deja configure (ADC_CANAL_COURANT, dedie avec la mesure de tension). |
| ratio_pont | Ratio de pont diviseur eventuel avant ce canal precis (1.0f = aucun, voir le TODO ci-dessus). |

Retour : float Courant reel en mA, ou -1.0f si la conversion ADC echoue.

Exemple d'utilisation :

float i_mA = LireCourantADC(&hadc3, ADC_CANAL_COURANT, 1.0f);

Définie dans main.c, ligne 5561. Appelée par : GetMesureCourantReelle()

### GetMesureCourantReelle()

static void GetMesureCourantReelle(int idx, const char *nom)

Handler de la commande reseau "GET_MESURE_COURANT_REELLE_<nom>" (voir le branchement dans tc_request(), meme motif que GET_MESURE_REELLE_<nom> : prefixe + findLdoIndex()). Selectionne le canal du multiplexeur associe a la mesure de COURANT de cette LDO (muxLdoConfigCourant, pas muxLdoConfig), puis lit l'ADC partage.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| idx | Index de la LDO (0-17), deja resolu par findLdoIndex(). |
| nom | Nom texte de la LDO, pour la reponse. |

Retour : Aucun (void). Remplit response avec : "MESURE_I:<nom>:<courant_mA>mA\n" si la lecture reussit, "MESURE_I:<nom>:NON_CABLE\n" si muxLdoConfigCourant[idx] vaut encore 0xFF (LDO PL, ou LDO PS pas encore cablee), "MESURE_I:<nom>:ERREUR\n" si la conversion ADC echoue.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "GET_MESURE_COURANT_REELLE_1PSp" Reponse type : "MESURE_I:1PSp:145.230mA\n"

Définie dans main.c, ligne 5595. Appelée par : tc_request()

### SetMuxCourantLdo()

static void SetMuxCourantLdo(int idx, const char *nom)

Handler de la commande reseau "SET_MUX_COURANT_LDO_<nom>:<canal>".

ECRIT le canal du multiplexeur associe a la mesure de COURANT d'une LDO (table separee de SET_MUX_LDO_, qui gere la tension). A chaud, sans recompilation.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| idx | Index de la LDO (0-17), deja resolu par findLdoIndex(). |
| nom | Nom texte de la LDO, pour la reponse. |

Retour : Aucun (void). Lit last_message (format "<canal>", 0-15). Remplit response avec "MUX_I_LDO:<nom>:CANAL=<n>\n" si valide, ou "MUX_I_LDO:<nom>:ERREUR_CANAL\n" sinon.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "SET_MUX_COURANT_LDO_1PSp:9" Reponse type : "MUX_I_LDO:1PSp:CANAL=26\n"

Définie dans main.c, ligne 5637. Appelée par : tc_request()

### GetMuxCourantLdo()

static void GetMuxCourantLdo(int idx, const char *nom)

Handler de la commande reseau "GET_MUX_COURANT_LDO_<nom>" - LIT le canal du multiplexeur associe a la mesure de courant d'une LDO, sans le modifier.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| idx | Index de la LDO (0-17), deja resolu par findLdoIndex(). |
| nom | Nom texte de la LDO, pour la reponse. |

Retour : Aucun (void). Remplit response avec "MUX_I_LDO:<nom>:CANAL=<n>\n" si un canal est associe, ou "MUX_I_LDO:<nom>:NON_CABLE\n" sinon.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "GET_MUX_COURANT_LDO_1PSp" Reponse type : "MUX_I_LDO:1PSp:CANAL=26\n"

Définie dans main.c, ligne 5667. Appelée par : tc_request()

### h_SET_MUX_CANAL_TENSION()

static void h_SET_MUX_CANAL_TENSION(void)

Handler de la commande reseau "SET_MUX_CANAL_TENSION:<canal>".

ECRIT l'etat de la chaine de multiplexage TENSION (change le canal actif, bus I2C1, 0-23).

Retour : Aucun (void). Remplit response avec "MUX:CANAL=<n>\n" si le canal est valide, ou "MUX:ERREUR_CANAL\n" sinon (hors plage 0-23, ou parametre non numerique).

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "SET_MUX_CANAL_TENSION:3" Reponse type : "MUX:CANAL=3\n"

Définie dans main.c, ligne 5698.

### h_GET_MUX_CANAL_TENSION()

static void h_GET_MUX_CANAL_TENSION(void)

Handler de la commande reseau "GET_MUX_CANAL_TENSION" - LIT l'etat actuel de la chaine TENSION (dernier canal selectionne), sans le modifier.

Retour : Aucun (void). Remplit response avec "MUX:CANAL=<n>\n" si un canal a deja ete selectionne depuis le demarrage, ou "MUX:AUCUN\n" sinon.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "GET_MUX_CANAL_TENSION" Reponse type : "MUX:CANAL=3\n"

Définie dans main.c, ligne 5727.

### h_SET_MUX_CANAL_COURANT()

static void h_SET_MUX_CANAL_COURANT(void)

Handler de la commande reseau "SET_MUX_CANAL_COURANT:<canal>".

ECRIT l'etat de la chaine de multiplexage COURANT (change le canal actif, bus I2C2, 0-15).

Retour : Aucun (void). Remplit response avec "MUX:CANAL=<n>\n" si le canal est valide, ou "MUX:ERREUR_CANAL\n" sinon (hors plage 0-15, ou parametre non numerique).

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "SET_MUX_CANAL_COURANT:5" Reponse type : "MUX:CANAL=5\n"

Définie dans main.c, ligne 5755.

### h_GET_MUX_CANAL_COURANT()

static void h_GET_MUX_CANAL_COURANT(void)

Handler de la commande reseau "GET_MUX_CANAL_COURANT" - LIT l'etat actuel de la chaine COURANT (dernier canal selectionne), sans le modifier.

Retour : Aucun (void). Remplit response avec "MUX:CANAL=<n>\n" si un canal a deja ete selectionne depuis le demarrage, ou "MUX:AUCUN\n" sinon.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "GET_MUX_CANAL_COURANT" Reponse type : "MUX:CANAL=5\n"

Définie dans main.c, ligne 5784.

### h_GET_ADC_BRUT()

static void h_GET_ADC_BRUT(void)

Handler de la commande reseau "GET_ADC_BRUT:<numero_adc>:<canal>".

lit un canal ADC DIRECTEMENT, sans passer par le multiplexeur (SelectionnerCanalMuxTension/Courant). Utile en phase de test sur breadboard, quand le multiplexeur n'est pas encore cable : on branche l'ADC directement sur la sortie a verifier (ex : un VOUT precis de 0xC4).

Retour : Aucun (void). Remplit response avec "ADC_BRUT:<tension>V\n" si la lecture reussit, ou "ADC_BRUT:ERREUR_PARAMETRES\n" / "ADC_BRUT:ERREUR\n" sinon. Tension calculee SANS aucun pont diviseur (ratio 1.0f) : c'est la tension reelle au pin ADC, a toi de tenir compte d'un eventuel pont externe manuellement.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "GET_ADC_BRUT:1:4" -> lit hadc1, ADC_CHANNEL_4, repond "ADC_BRUT:1.650V\n"

Définie dans main.c, ligne 5818.

## 10.9 Capture complète, boutons et interruptions EXTI

Bouton USER, bouton de reset des multiplexeurs, gestionnaires EXTI.

| Fonction | Rôle |
| --- | --- |
| FormaterTempsEcoule() | Formate le temps ecoule depuis le demarrage (HAL_GetTick(), en millisecondes) en une chaine "HH:MM:SS". Le STM32 n'a pas de RTC configuree dans ce projet : ce n'est donc PAS une heure murale reelle, seulement une duree depuis le reset de la carte. |
| ExecuterCaptureComplete() | Capture complete de diagnostic : scan I2C1+I2C2, message "Bonjour" a chaque adresse trouvee, ecriture d'un palier different sur chacune des 8 sorties du DAC, balayage complet de VOUT0 (0 a 4095), ecriture de 2.5V sur VOUT1. Le tout encadre par des marqueurs SAVE_BEGIN/SAVE_END (avec numero de cycle et heure ecoulee), envoye en une fois sur USART1. Les marqueurs SAVE_BEGIN/SAVE_END permettent a un outil PC (ex : le script Python de controle) de detecter le debut et la fin d'une capture dans le flux UART, et de la sauvegarder automatiquement en fichier des qu'elle est complete. |
| EXTI1_IRQHandler() | Interruption EXTI ligne 1 : delegue a HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_1) (broche OC d'une LDO declaree oc_interruption = 1 dans le CSV). |
| EXTI2_IRQHandler() | Interruption EXTI ligne 2 : delegue a HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_2) (broche OC d'une LDO declaree oc_interruption = 1 dans le CSV). |
| EXTI3_IRQHandler() | Interruption EXTI ligne 3 : delegue a HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_3) (broche OC d'une LDO declaree oc_interruption = 1 dans le CSV). |
| EXTI4_IRQHandler() | Interruption EXTI ligne 4 : delegue a HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_4) (broche OC d'une LDO declaree oc_interruption = 1 dans le CSV, ex : PE4 pour 2PSp). |
| EXTI9_5_IRQHandler() | Interruption EXTI lignes 9 a 5 : delegue a HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler() pour les broches 5 a 9 (broches OC declarees en interruption). |
| EXTI15_10_IRQHandler() | Gestionnaire d'interruption EXTI ligne 15:10 (couvre PC13, bouton USER B1). Delegue immediatement a HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(), qui identifie la broche et appelle HAL_GPIO_EXTI_Callback(). |
| EXTI0_IRQHandler() | Gestionnaire d'interruption EXTI ligne 0 (couvre PD0, bouton de RESET materiel des ADG728). Meme principe que EXTI15_10_IRQHandler() ci-dessus. |
| HAL_GPIO_EXTI_Callback() | Callback appele par le HAL a chaque interruption EXTI, quelle que soit la broche. Boutons (PC13, PD0) : ne fait QUE positionner un flag, le traitement est fait par la boucle de StartLwipTask() (anti-rebond 250 ms par HAL_GetTick()). Broche OC d'une LDO dont l'EXTI est active (oc_it_active[]) : coupure de l'EN dans l'interruption (quelques us), voir OC_SurFrontIT(). |

### FormaterTempsEcoule()

static void FormaterTempsEcoule(char *dest, size_t taille)

Formate le temps ecoule depuis le demarrage (HAL_GetTick(), en millisecondes) en une chaine "HH:MM:SS". Le STM32 n'a pas de RTC configuree dans ce projet : ce n'est donc PAS une heure murale reelle, seulement une duree depuis le reset de la carte.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| dest | Buffer de sortie, doit faire au moins 9 octets (8 caracteres "HH:MM:SS" + '\0'). |
| taille | Taille du buffer dest, pour eviter tout debordement. |

Retour : Aucun (void). Ecrit la chaine formatee dans dest.

Exemple d'utilisation :

char temps[9]; FormaterTempsEcoule(temps, sizeof(temps)); // temps contient par exemple "00:02:37"

Définie dans main.c, ligne 1417. Appelée par : EnvoyerBonjourATous(), ExecuterCaptureComplete()

### ExecuterCaptureComplete()

static void ExecuterCaptureComplete(void)

Capture complete de diagnostic : scan I2C1+I2C2, message "Bonjour" a chaque adresse trouvee, ecriture d'un palier different sur chacune des 8 sorties du DAC, balayage complet de VOUT0 (0 a 4095), ecriture de 2.5V sur VOUT1. Le tout encadre par des marqueurs SAVE_BEGIN/SAVE_END (avec numero de cycle et heure ecoulee), envoye en une fois sur USART1. Les marqueurs SAVE_BEGIN/SAVE_END permettent a un outil PC (ex : le script Python de controle) de detecter le debut et la fin d'une capture dans le flux UART, et de la sauvegarder automatiquement en fichier des qu'elle est complete.

Retour : Aucun (void). Effet de bord : ecrit sur le bus I2C1, incremente numero_cycle, envoie plusieurs kilo-octets sur USART1 (duree totale ~8-10 secondes, dominee par BalayerSortieDAC()).

Exemple d'utilisation :

Appelee depuis la boucle de StartLwipTask() quand bouton_appuye est a 1 (mis par l'interruption du bouton B1/PC13) : if (bouton_appuye) { bouton_appuye = 0; ExecuterCaptureComplete(); }

Définie dans main.c, ligne 1648. Appelée par : StartLwipTask()

### EXTI1_IRQHandler()

void EXTI1_IRQHandler(void)

Interruption EXTI ligne 1 : delegue a HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_1) (broche OC d'une LDO declaree oc_interruption = 1 dans le CSV).

Retour : Aucun (void).

Exemple d'utilisation :

// appele par le materiel, ne pas appeler directement

Définie dans main.c, ligne 6562.

### EXTI2_IRQHandler()

void EXTI2_IRQHandler(void)

Interruption EXTI ligne 2 : delegue a HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_2) (broche OC d'une LDO declaree oc_interruption = 1 dans le CSV).

Retour : Aucun (void).

Exemple d'utilisation :

// appele par le materiel, ne pas appeler directement

Définie dans main.c, ligne 6574.

### EXTI3_IRQHandler()

void EXTI3_IRQHandler(void)

Interruption EXTI ligne 3 : delegue a HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_3) (broche OC d'une LDO declaree oc_interruption = 1 dans le CSV).

Retour : Aucun (void).

Exemple d'utilisation :

// appele par le materiel, ne pas appeler directement

Définie dans main.c, ligne 6586.

### EXTI4_IRQHandler()

void EXTI4_IRQHandler(void)

Interruption EXTI ligne 4 : delegue a HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_4) (broche OC d'une LDO declaree oc_interruption = 1 dans le CSV, ex : PE4 pour 2PSp).

Retour : Aucun (void).

Exemple d'utilisation :

// appele par le materiel, ne pas appeler directement

Définie dans main.c, ligne 6598.

### EXTI9_5_IRQHandler()

void EXTI9_5_IRQHandler(void)

Interruption EXTI lignes 9 a 5 : delegue a HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler() pour les broches 5 a 9 (broches OC declarees en interruption).

Retour : Aucun (void).

Exemple d'utilisation :

// appele par le materiel, ne pas appeler directement

Définie dans main.c, ligne 6610.

### EXTI15_10_IRQHandler()

void EXTI15_10_IRQHandler(void)

Gestionnaire d'interruption EXTI ligne 15:10 (couvre PC13, bouton USER B1). Delegue immediatement a HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(), qui identifie la broche et appelle HAL_GPIO_EXTI_Callback().

Retour : Aucun (void).

Exemple d'utilisation :

// appele par le materiel, ne pas appeler directement

Définie dans main.c, ligne 6631.

### EXTI0_IRQHandler()

void EXTI0_IRQHandler(void)

Gestionnaire d'interruption EXTI ligne 0 (couvre PD0, bouton de RESET materiel des ADG728). Meme principe que EXTI15_10_IRQHandler() ci-dessus.

Retour : Aucun (void).

Exemple d'utilisation :

// appele par le materiel, ne pas appeler directement

Définie dans main.c, ligne 6656.

### HAL_GPIO_EXTI_Callback()

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

Callback appele par le HAL a chaque interruption EXTI, quelle que soit la broche. Boutons (PC13, PD0) : ne fait QUE positionner un flag, le traitement est fait par la boucle de StartLwipTask() (anti-rebond 250 ms par HAL_GetTick()). Broche OC d'une LDO dont l'EXTI est active (oc_it_active[]) : coupure de l'EN dans l'interruption (quelques us), voir OC_SurFrontIT().

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| GPIO_Pin | Broche ayant declenche l'interruption. |

Retour : Aucun (void).

Exemple d'utilisation :

// appele par HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(), ne pas appeler directement

Définie dans main.c, ligne 6676.

## 10.10 Communication UART / UDP et commandes

Réception et émission UART, serveur UDP, analyse et dispatch des commandes.

| Fonction | Rôle |
| --- | --- |
| CreerMutexUART() | Cree le mutex qui serialise les emissions de texte sur USART1 (voir UART1_EnvoyerTexte()). A appeler UNE SEULE FOIS, depuis StartLwipTask(), juste apres CreerMutexI2C(), avant que la boucle ou une commande reseau puisse emettre sur l'UART. |
| MX_USART1_GPIO_Init() | Configure les broches PB6 (USART1_TX) et PB7 (USART1_RX) en Alternate Function. ATTENTION : ces broches ne sont PAS reliees au port COM virtuel du ST-LINK - il faut un adaptateur USB-UART externe branche sur PB6/PB7 pour voir quoi que ce soit dans un terminal (Hercules, etc.). |
| MX_USART1_Init() | Initialise USART1 : 115200 bauds, 8 bits, sans parite, 1 bit de stop, sans controle de flux (correspond a la config Hercules : "8 b, pas de parity, handshake off"). |
| UART1_EnvoyerTexte() | Envoie une chaine de caracteres sur USART1 (PB6/PB7, via un adaptateur USB-UART externe), en mode bloquant. L'emission est protegee par uart1_mutex_id (une seule emission a la fois, depuis n'importe quelle tache) pour ne jamais perdre une ligne sur un HAL_BUSY ; sans verrou tant que le mutex n'est pas cree. |
| udpServer_init() | Initialise le serveur UDP applicatif. Cree un PCB UDP (udp_new), le lie a l'adresse IP et au port definis par les macros IP4_1..IP4_4 et UDP_SERVER_PORT (main.h), puis enregistre udp_receive_callback() comme fonction de reception. En cas d'echec de udp_bind(), le PCB est libere (udp_remove). |
| udp_receive_callback() | Callback LwIP invoque automatiquement a chaque paquet UDP recu sur le port du serveur (enregistre par udpServer_init via udp_recv). Recupere le message recu, appelle tc_request() pour l'interpreter et construire la reponse, puis renvoie cette reponse a l'expediteur. Chaque commande est tracee sur l'UART ("[UDP] RX commande", "[UDP] REPONSE", "[UDP] TX OK"), SAUF "WHO" : c'est la sonde de liaison que l'interface PC envoie en continu, sa trace noierait le journal UART. |
| CreerMutexCommandes() | Cree le verrou des commandes (UDP + UART). A appeler avant udpServer_init(). |
| Commande_Verrouiller() | Prend le verrou des commandes (tc_mutex). Sans effet tant qu'il n'est pas cree. Garantit que tc_request() (qui utilise les globales last_message et response) n'est jamais execute par l'UDP et l'UART en meme temps. |
| Commande_Deverrouiller() | Rend le verrou des commandes pris par Commande_Verrouiller(). |
| UART1_DemarrerReceptionCommandes() | Demarre la reception des commandes sur USART1 (interruption, 1 octet). |
| USART1_IRQHandler() | Interruption USART1 : delegue au HAL, qui appelle HAL_UART_RxCpltCallback() a chaque octet recu (commandes UART). |
| HAL_UART_RxCpltCallback() | Octet recu sur USART1 : assemble la ligne ; CR ou LF la termine et la confie a la boucle (une ligne en attente au plus, les suivantes sont comptees comme perdues). Aucune API FreeRTOS ici. |
| HAL_UART_ErrorCallback() | Erreur de reception USART1 (debordement, bruit...) : relance la reception. |
| UART1_TraiterCommande() | Execute la commande recue sur l'UART (s'il y en a une) et renvoie la reponse sur l'UART. Meme traitement que l'UDP (tc_request()). |
| h_WHO() | Handler de la commande reseau "WHO". Renvoie la chaine d'identification de la carte (macro WHO_AM_I definie dans main.h). |
| compareCommand() | Fonction de comparaison utilisee par bsearch() pour retrouver une commande dans commandTable[] (qui doit etre triee, voir sortCommandTable()). |
| compareCommandForSort() | Fonction de comparaison utilisee par qsort() pour trier commandTable[] par ordre alphabetique de commande, prealable indispensable a l'utilisation de bsearch() dans findCommandHandler(). |
| sortCommandTable() | Trie une bonne fois pour toutes (au demarrage) le tableau commandTable[] par ordre alphabetique de commande. Doit imperativement etre appelee avant le premier appel a tc_request()/findCommandHandler(), sous peine de resultats de bsearch() incorrects. |
| tc_request() | Analyseur (parser) principal des trames recues par UDP. Extrait le premier token de la trame (avant le premier ":"), puis tente de le faire correspondre, dans l'ordre : 1) aux prefixes indexes par LDO (SET_EN_LDO_, RST_EN_LDO_, SET_BL_LDO_, RST_BL_LDO_, GET_STATUS_LDO_) via findLdoIndex() ; 2) sinon, a une commande exacte de commandTable[] via findCommandHandler(), dont le handler associe est alors execute. Si aucune correspondance n'est trouvee, la reponse "UNKNOWN" est renvoyee. |

### CreerMutexUART()

static void CreerMutexUART(void)

Cree le mutex qui serialise les emissions de texte sur USART1 (voir UART1_EnvoyerTexte()). A appeler UNE SEULE FOIS, depuis StartLwipTask(), juste apres CreerMutexI2C(), avant que la boucle ou une commande reseau puisse emettre sur l'UART.

Retour : Aucun (void). Remplit uart1_mutex_id.

Exemple d'utilisation :

CreerMutexI2C(); CreerMutexUART(); // dans StartLwipTask(), avant udpServer_init()

Définie dans main.c, ligne 708. Appelée par : StartLwipTask()

### MX_USART1_GPIO_Init()

static void MX_USART1_GPIO_Init(void)

Configure les broches PB6 (USART1_TX) et PB7 (USART1_RX) en Alternate Function. ATTENTION : ces broches ne sont PAS reliees au port COM virtuel du ST-LINK - il faut un adaptateur USB-UART externe branche sur PB6/PB7 pour voir quoi que ce soit dans un terminal (Hercules, etc.).

Retour : Aucun (void).

Exemple d'utilisation :

MX_USART1_GPIO_Init(); MX_USART1_Init();

Définie dans main.c, ligne 1741.

### MX_USART1_Init()

static void MX_USART1_Init(void)

Initialise USART1 : 115200 bauds, 8 bits, sans parite, 1 bit de stop, sans controle de flux (correspond a la config Hercules : "8 b, pas de parity, handshake off").

Retour : Aucun (void). Initialise le handle global huart1.

Exemple d'utilisation :

MX_USART1_GPIO_Init(); MX_USART1_Init(); UART1_EnvoyerTexte("Test\r\n");

Définie dans main.c, ligne 1769.

### UART1_EnvoyerTexte()

void UART1_EnvoyerTexte(const char *texte)

Envoie une chaine de caracteres sur USART1 (PB6/PB7, via un adaptateur USB-UART externe), en mode bloquant. L'emission est protegee par uart1_mutex_id (une seule emission a la fois, depuis n'importe quelle tache) pour ne jamais perdre une ligne sur un HAL_BUSY ; sans verrou tant que le mutex n'est pas cree.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| texte | Chaine C terminee par '\0' a transmettre. |

Retour : Aucun (void).

Exemple d'utilisation :

UART1_EnvoyerTexte(rapport_scan);

Définie dans main.c, ligne 1803. Appelée par : BalayerSortieDAC(), CmdOnOff_Initialiser(), CmdOnOff_TraiterSauvegarde(), DAC_ConfigurerSeuilsPotentiometre(), DAC_RestaurerMemoire(), DAC_TraiterSauvegardes(), ExecuterCaptureComplete(), GetMesureCourantReelle(), GetMesureReelle(), InitialiserConfigDacsI2C1(), LDO_Diagnostic(), LDO_InitialiserTables(), MX_OC_EXTI_Init(), OC_SignalerEvenements(), StartLwipTask(), SurveillerConfigDacsI2C1(), TraiterResetMultiplexeur(), UART1_TraiterCommande(), udpServer_init(), udp_receive_callback()

### udpServer_init()

void udpServer_init(void)

Initialise le serveur UDP applicatif. Cree un PCB UDP (udp_new), le lie a l'adresse IP et au port definis par les macros IP4_1..IP4_4 et UDP_SERVER_PORT (main.h), puis enregistre udp_receive_callback() comme fonction de reception. En cas d'echec de udp_bind(), le PCB est libere (udp_remove).

Retour : Aucun (void).

Exemple d'utilisation :

Appelee une seule fois au demarrage de la tache reseau : osDelay(1000); udpServer_init();

Définie dans main.c, ligne 2556. Appelée par : StartLwipTask()

### udp_receive_callback()

void udp_receive_callback(void *arg, struct udp_pcb *upcb, struct pbuf *p, const ip_addr_t *addr, u16_t port)

Callback LwIP invoque automatiquement a chaque paquet UDP recu sur le port du serveur (enregistre par udpServer_init via udp_recv). Recupere le message recu, appelle tc_request() pour l'interpreter et construire la reponse, puis renvoie cette reponse a l'expediteur. Chaque commande est tracee sur l'UART ("[UDP] RX commande", "[UDP] REPONSE", "[UDP] TX OK"), SAUF "WHO" : c'est la sonde de liaison que l'interface PC envoie en continu, sa trace noierait le journal UART.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| arg | Parametre optionnel LwIP (non utilise ici). |
| upcb | Pointeur vers le PCB UDP ayant recu le paquet. |
| p | Buffer LwIP (pbuf) contenant les donnees recues (p->payload). |
| addr | Adresse IP de l'expediteur. |
| port | Port UDP de l'expediteur. |

Retour : Aucun (void).

Exemple d'utilisation :

Jamais appelee directement dans le code applicatif : c'est LwIP qui l'invoque des qu'un datagramme arrive sur le port ecoute (voir udp_recv(upcb, udp_receive_callback, NULL) dans udpServer_init).

Définie dans main.c, ligne 2619. Appelée par : udpServer_init()

### CreerMutexCommandes()

static void CreerMutexCommandes(void)

Cree le verrou des commandes (UDP + UART). A appeler avant udpServer_init().

Retour : Aucun.

Exemple d'utilisation :

CreerMutexCommandes();

Définie dans main.c, ligne 3689. Appelée par : StartLwipTask()

### Commande_Verrouiller()

static void Commande_Verrouiller(void)

Prend le verrou des commandes (tc_mutex). Sans effet tant qu'il n'est pas cree. Garantit que tc_request() (qui utilise les globales last_message et response) n'est jamais execute par l'UDP et l'UART en meme temps.

Retour : Aucun (void).

Exemple d'utilisation :

Commande_Verrouiller(); last_message = ligne; tc_request(); Commande_Deverrouiller();

Définie dans main.c, ligne 3710. Appelée par : UART1_TraiterCommande(), udp_receive_callback()

### Commande_Deverrouiller()

static void Commande_Deverrouiller(void)

Rend le verrou des commandes pris par Commande_Verrouiller().

Retour : Aucun (void).

Exemple d'utilisation :

Commande_Verrouiller(); tc_request(); Commande_Deverrouiller(); // toujours apres la copie de response

Définie dans main.c, ligne 3730. Appelée par : UART1_TraiterCommande(), udp_receive_callback()

### UART1_DemarrerReceptionCommandes()

static void UART1_DemarrerReceptionCommandes(void)

Demarre la reception des commandes sur USART1 (interruption, 1 octet).

Retour : Aucun.

Exemple d'utilisation :

UART1_DemarrerReceptionCommandes(); // apres MX_USART1_UART_Init()

Définie dans main.c, ligne 3747. Appelée par : StartLwipTask()

### USART1_IRQHandler()

void USART1_IRQHandler(void)

Interruption USART1 : delegue au HAL, qui appelle HAL_UART_RxCpltCallback() a chaque octet recu (commandes UART).

Retour : Aucun (void).

Exemple d'utilisation :

// appele par le materiel (vecteur USART1_IRQn, priorite 6), ne pas appeler directement

Définie dans main.c, ligne 3765.

### HAL_UART_RxCpltCallback()

void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

Octet recu sur USART1 : assemble la ligne ; CR ou LF la termine et la confie a la boucle (une ligne en attente au plus, les suivantes sont comptees comme perdues). Aucune API FreeRTOS ici.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| huart | Handle UART de l'interruption. |

Retour : Aucun.

Exemple d'utilisation :

// appele par HAL_UART_IRQHandler() ; la ligne "WHO\r" donne uart_cmd = "WHO", // uart_cmd_prete = 1, puis UART1_TraiterCommande() l'execute dans la boucle

Définie dans main.c, ligne 3783.

### HAL_UART_ErrorCallback()

void HAL_UART_ErrorCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

Erreur de reception USART1 (debordement, bruit...) : relance la reception.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| huart | Handle UART. |

Retour : Aucun.

Exemple d'utilisation :

// appele par le HAL sur erreur ; la ligne en cours est abandonnee

Définie dans main.c, ligne 3829.

### UART1_TraiterCommande()

static void UART1_TraiterCommande(void)

Execute la commande recue sur l'UART (s'il y en a une) et renvoie la reponse sur l'UART. Meme traitement que l'UDP (tc_request()).

Retour : Aucun.

Exemple d'utilisation :

UART1_TraiterCommande(); // dans la boucle for(;;) // terminal : "GET_CMD_ON_OFF_OC_LDO_2PSp" -> "CMD_ON_OFF_OC:2PSp:0"

Définie dans main.c, ligne 3849. Appelée par : StartLwipTask()

### h_WHO()

static void h_WHO(void)

Handler de la commande reseau "WHO". Renvoie la chaine d'identification de la carte (macro WHO_AM_I definie dans main.h).

Retour : Aucun (void). Ecrit WHO_AM_I dans la variable globale response.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "WHO" -> reponse "STM32 NULCEO H753ZI IRIS V1.0".

Définie dans main.c, ligne 5853.

### compareCommand()

static int compareCommand(const void *key, const void *elem)

Fonction de comparaison utilisee par bsearch() pour retrouver une commande dans commandTable[] (qui doit etre triee, voir sortCommandTable()).

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| key | Pointeur vers la chaine de caracteres recherchee (le token de commande extrait de la trame, ex: "WHO"). |
| elem | Pointeur vers l'entree Command_t courante du tableau, fourni automatiquement par bsearch(). |

Retour : int Resultat de strcmp() entre key et elem->name : negatif si key < elem->name, 0 si egal, positif si key > elem->name.

Exemple d'utilisation :

Jamais appelee directement : passee en argument a bsearch() dans findCommandHandler().

Définie dans main.c, ligne 5931.

### compareCommandForSort()

static int compareCommandForSort(const void *a, const void *b)

Fonction de comparaison utilisee par qsort() pour trier commandTable[] par ordre alphabetique de commande, prealable indispensable a l'utilisation de bsearch() dans findCommandHandler().

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| a | Pointeur vers une premiere entree Command_t du tableau. |
| b | Pointeur vers une seconde entree Command_t du tableau. |

Retour : int Resultat de strcmp() entre les deux noms de commande.

Exemple d'utilisation :

Jamais appelee directement : passee en argument a qsort() dans sortCommandTable().

Définie dans main.c, ligne 5976. Appelée par : sortCommandTable()

### sortCommandTable()

static void sortCommandTable(void)

Trie une bonne fois pour toutes (au demarrage) le tableau commandTable[] par ordre alphabetique de commande. Doit imperativement etre appelee avant le premier appel a tc_request()/findCommandHandler(), sous peine de resultats de bsearch() incorrects.

Retour : Aucun (void). Trie commandTable[] en place.

Exemple d'utilisation :

Appelee une seule fois dans StartLwipTask(), avant la boucle infinie : udpServer_init(); sortCommandTable();

Définie dans main.c, ligne 6004. Appelée par : StartLwipTask()

### tc_request()

void tc_request(void)

Analyseur (parser) principal des trames recues par UDP. Extrait le premier token de la trame (avant le premier ":"), puis tente de le faire correspondre, dans l'ordre : 1) aux prefixes indexes par LDO (SET_EN_LDO_, RST_EN_LDO_, SET_BL_LDO_, RST_BL_LDO_, GET_STATUS_LDO_) via findLdoIndex() ; 2) sinon, a une commande exacte de commandTable[] via findCommandHandler(), dont le handler associe est alors execute. Si aucune correspondance n'est trouvee, la reponse "UNKNOWN" est renvoyee.

Retour : Aucun (void).

Exemple d'utilisation :

last_message = "SET_VAL_LDO_1PSp:2048"; tc_request(); // -> execute h_SET_VAL_LDO_1PSp(), response="DONE"

Définie dans main.c, ligne 6290. Appelée par : UART1_TraiterCommande(), udp_receive_callback()

## 10.11 Séquencement (delta timings)

Commandes SET_DELTA_* / RST_DELTA_* des délais de séquencement.

| Fonction | Rôle |
| --- | --- |
| h_SET_DELTA_DVDD_AVDD() | Handler de la commande reseau "SET_DELTA_DVDD_AVDD". Met a jour le delai de sequencement delta_dvdd_avdd (en ms) a partir de la valeur recue apres le "'" dans la trame. |
| h_SET_DELTA_AVDD_VREF() | Handler de la commande reseau "SET_DELTA_AVDD_VREF". Met a jour le delai de sequencement delta_avdd_vref (en ms) a partir de la valeur recue apres le "'" dans la trame. |
| h_SET_DELTA_VREF_NRST() | Handler de la commande reseau "SET_DELTA_VREF_NRST". Met a jour le delai de sequencement delta_vref_nrst (en ms) a partir de la valeur recue apres le "'" dans la trame. |
| h_SET_DELTA_NRST_VREF() | Handler de la commande reseau "SET_DELTA_NRST_VREF". Met a jour le delai de sequencement delta_nrst_vref (en ms) a partir de la valeur recue apres le "'" dans la trame. |
| h_SET_DELTA_VREF_AVDD() | Handler de la commande reseau "SET_DELTA_VREF_AVDD". Met a jour le delai de sequencement delta_vref_avdd (en ms) a partir de la valeur recue apres le "'" dans la trame. |
| h_SET_DELTA_AVDD_DVDD() | Handler de la commande reseau "SET_DELTA_AVDD_DVDD". Met a jour le delai de sequencement delta_avdd_dvdd (en ms) a partir de la valeur recue apres le "'" dans la trame. |
| h_RST_DELTA_DVDD_AVDD() | Handler de la commande reseau "RST_DELTA_DVDD_AVDD". Reinitialise le delai delta_dvdd_avdd a sa valeur par defaut (DELTA_INIT_DVDD_AVDD). |
| h_RST_DELTA_AVDD_VREF() | Handler de la commande reseau "RST_DELTA_AVDD_VREF". Reinitialise le delai delta_avdd_vref a sa valeur par defaut (DELTA_INIT_AVDD_VREF). |
| h_RST_DELTA_VREF_NRST() | Handler de la commande reseau "RST_DELTA_VREF_NRST". Reinitialise le delai delta_vref_nrst a sa valeur par defaut (DELTA_INIT_VREF_NRST). |
| h_RST_DELTA_NRST_VREF() | Handler de la commande reseau "RST_DELTA_NRST_VREF". Reinitialise le delai delta_nrst_vref a sa valeur par defaut (DELTA_INIT_NRST_VREF). |
| h_RST_DELTA_VREF_AVDD() | Handler de la commande reseau "RST_DELTA_VREF_AVDD". Reinitialise le delai delta_vref_avdd a sa valeur par defaut (DELTA_INIT_VREF_AVDD). |
| h_RST_DELTA_AVDD_DVDD() | Handler de la commande reseau "RST_DELTA_AVDD_DVDD". Reinitialise le delai delta_avdd_dvdd a sa valeur par defaut (DELTA_INIT_AVDD_DVDD). |

### h_SET_DELTA_DVDD_AVDD()

static void h_SET_DELTA_DVDD_AVDD(void)

Handler de la commande reseau "SET_DELTA_DVDD_AVDD". Met a jour le delai de sequencement delta_dvdd_avdd (en ms) a partir de la valeur recue apres le "'" dans la trame.

Retour : Aucun (void). Effet de bord : delta_dvdd_avdd mis a jour.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "SET_DELTA_DVDD_AVDD:750" -> delta_dvdd_avdd = 750;

Définie dans main.c, ligne 2913.

### h_SET_DELTA_AVDD_VREF()

static void h_SET_DELTA_AVDD_VREF(void)

Handler de la commande reseau "SET_DELTA_AVDD_VREF". Met a jour le delai de sequencement delta_avdd_vref (en ms) a partir de la valeur recue apres le "'" dans la trame.

Retour : Aucun (void). Effet de bord : delta_avdd_vref mis a jour.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "SET_DELTA_AVDD_VREF:750" -> delta_avdd_vref = 750;

Définie dans main.c, ligne 2927.

### h_SET_DELTA_VREF_NRST()

static void h_SET_DELTA_VREF_NRST(void)

Handler de la commande reseau "SET_DELTA_VREF_NRST". Met a jour le delai de sequencement delta_vref_nrst (en ms) a partir de la valeur recue apres le "'" dans la trame.

Retour : Aucun (void). Effet de bord : delta_vref_nrst mis a jour.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "SET_DELTA_VREF_NRST:750" -> delta_vref_nrst = 750;

Définie dans main.c, ligne 2941.

### h_SET_DELTA_NRST_VREF()

static void h_SET_DELTA_NRST_VREF(void)

Handler de la commande reseau "SET_DELTA_NRST_VREF". Met a jour le delai de sequencement delta_nrst_vref (en ms) a partir de la valeur recue apres le "'" dans la trame.

Retour : Aucun (void). Effet de bord : delta_nrst_vref mis a jour.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "SET_DELTA_NRST_VREF:750" -> delta_nrst_vref = 750;

Définie dans main.c, ligne 2955.

### h_SET_DELTA_VREF_AVDD()

static void h_SET_DELTA_VREF_AVDD(void)

Handler de la commande reseau "SET_DELTA_VREF_AVDD". Met a jour le delai de sequencement delta_vref_avdd (en ms) a partir de la valeur recue apres le "'" dans la trame.

Retour : Aucun (void). Effet de bord : delta_vref_avdd mis a jour.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "SET_DELTA_VREF_AVDD:750" -> delta_vref_avdd = 750;

Définie dans main.c, ligne 2969.

### h_SET_DELTA_AVDD_DVDD()

static void h_SET_DELTA_AVDD_DVDD(void)

Handler de la commande reseau "SET_DELTA_AVDD_DVDD". Met a jour le delai de sequencement delta_avdd_dvdd (en ms) a partir de la valeur recue apres le "'" dans la trame.

Retour : Aucun (void). Effet de bord : delta_avdd_dvdd mis a jour.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "SET_DELTA_AVDD_DVDD:750" -> delta_avdd_dvdd = 750;

Définie dans main.c, ligne 2983.

### h_RST_DELTA_DVDD_AVDD()

static void h_RST_DELTA_DVDD_AVDD(void)

Handler de la commande reseau "RST_DELTA_DVDD_AVDD". Reinitialise le delai delta_dvdd_avdd a sa valeur par defaut (DELTA_INIT_DVDD_AVDD).

Retour : Aucun (void). Effet de bord : delta_dvdd_avdd = DELTA_INIT_DVDD_AVDD.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "RST_DELTA_DVDD_AVDD" -> delta_dvdd_avdd = DELTA_INIT_DVDD_AVDD;

Définie dans main.c, ligne 2995.

### h_RST_DELTA_AVDD_VREF()

static void h_RST_DELTA_AVDD_VREF(void)

Handler de la commande reseau "RST_DELTA_AVDD_VREF". Reinitialise le delai delta_avdd_vref a sa valeur par defaut (DELTA_INIT_AVDD_VREF).

Retour : Aucun (void). Effet de bord : delta_avdd_vref = DELTA_INIT_AVDD_VREF.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "RST_DELTA_AVDD_VREF" -> delta_avdd_vref = DELTA_INIT_AVDD_VREF;

Définie dans main.c, ligne 3007.

### h_RST_DELTA_VREF_NRST()

static void h_RST_DELTA_VREF_NRST(void)

Handler de la commande reseau "RST_DELTA_VREF_NRST". Reinitialise le delai delta_vref_nrst a sa valeur par defaut (DELTA_INIT_VREF_NRST).

Retour : Aucun (void). Effet de bord : delta_vref_nrst = DELTA_INIT_VREF_NRST.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "RST_DELTA_VREF_NRST" -> delta_vref_nrst = DELTA_INIT_VREF_NRST;

Définie dans main.c, ligne 3019.

### h_RST_DELTA_NRST_VREF()

static void h_RST_DELTA_NRST_VREF(void)

Handler de la commande reseau "RST_DELTA_NRST_VREF". Reinitialise le delai delta_nrst_vref a sa valeur par defaut (DELTA_INIT_NRST_VREF).

Retour : Aucun (void). Effet de bord : delta_nrst_vref = DELTA_INIT_NRST_VREF.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "RST_DELTA_NRST_VREF" -> delta_nrst_vref = DELTA_INIT_NRST_VREF;

Définie dans main.c, ligne 3031.

### h_RST_DELTA_VREF_AVDD()

static void h_RST_DELTA_VREF_AVDD(void)

Handler de la commande reseau "RST_DELTA_VREF_AVDD". Reinitialise le delai delta_vref_avdd a sa valeur par defaut (DELTA_INIT_VREF_AVDD).

Retour : Aucun (void). Effet de bord : delta_vref_avdd = DELTA_INIT_VREF_AVDD.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "RST_DELTA_VREF_AVDD" -> delta_vref_avdd = DELTA_INIT_VREF_AVDD;

Définie dans main.c, ligne 3043.

### h_RST_DELTA_AVDD_DVDD()

static void h_RST_DELTA_AVDD_DVDD(void)

Handler de la commande reseau "RST_DELTA_AVDD_DVDD". Reinitialise le delai delta_avdd_dvdd a sa valeur par defaut (DELTA_INIT_AVDD_DVDD).

Retour : Aucun (void). Effet de bord : delta_avdd_dvdd = DELTA_INIT_AVDD_DVDD.

Exemple d'utilisation :

Trame UDP recue : "RST_DELTA_AVDD_DVDD" -> delta_avdd_dvdd = DELTA_INIT_AVDD_DVDD;

Définie dans main.c, ligne 3055.

## 10.12 Tâche principale FreeRTOS

Initialisation applicative et boucle principale.

| Fonction | Rôle |
| --- | --- |
| StartLwipTask() | Tache FreeRTOS principale (lwipTask). Initialise LwIP, les verrous (I2C, UART, commandes), la reception UART, les tables issues du CSV (LDO_InitialiserTables()), les seuils OC, les DAC (configuration, restauration EEPROM), les commandes ON/OFF (flash), l'EXTI des OC et le serveur UDP, puis boucle sans fin : etat des LDO, surveillance OC, sauvegardes EEPROM/flash differees, commande UART en attente, boutons (capture complete, reset des multiplexeurs). |

### StartLwipTask()

void StartLwipTask(void const *argument)

Tache FreeRTOS principale (lwipTask). Initialise LwIP, les verrous (I2C, UART, commandes), la reception UART, les tables issues du CSV (LDO_InitialiserTables()), les seuils OC, les DAC (configuration, restauration EEPROM), les commandes ON/OFF (flash), l'EXTI des OC et le serveur UDP, puis boucle sans fin : etat des LDO, surveillance OC, sauvegardes EEPROM/flash differees, commande UART en attente, boutons (capture complete, reset des multiplexeurs).

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| argument | Non utilise (signature imposee par osThreadDef). |

Retour : Aucun (void). Ne retourne jamais.

Exemple d'utilisation :

// Cree par main() (code CubeMX) : osThreadDef(lwipTask, StartLwipTask, osPriorityNormal, 0, 256); lwipTaskHandle = osThreadCreate(osThread(lwipTask), NULL);

Définie dans main.c, ligne 6730. Appelée par : main()

## 10.13 Initialisation matérielle (CubeMX)

Fonctions générées par STM32CubeMX (documentées dans complements_cubemx.dox).

| Fonction | Rôle |
| --- | --- |
| main() | The application entry point. |
| SystemClock_Config() | System Clock Configuration. |
| PeriphCommonClock_Config() | Peripherals Common Clock Configuration. |
| MX_ADC1_Init() | ADC1 Initialization Function. |
| MX_ADC2_Init() | ADC2 Initialization Function. |
| MX_ADC3_Init() | ADC3 Initialization Function. |
| MX_I2C1_Init() | I2C1 Initialization Function. |
| MX_I2C2_Init() | I2C2 Initialization Function. |
| MX_USART1_UART_Init() | USART1 Initialization Function. |
| MX_GPIO_Init() | GPIO Initialization Function. |
| MPU_Config() | Configuration de la MPU (zones SRAM D2 utilisees par LwIP et l'Ethernet). |
| HAL_TIM_PeriodElapsedCallback() | Period elapsed callback in non blocking mode. |
| Error_Handler() | This function is executed in case of error occurrence. |
| assert_failed() | Reports the name of the source file and the source line number where the assert_param error has occurred. |

### main()

int main(void)

The application entry point.

Role dans le projet : Point d'entree. Configure la MPU, active les caches, initialise le HAL, attend 1 s, configure les horloges, debloque les deux bus I2C (I2C_BusRecovery() sur PB8/PB9 et PB10/PB11), initialise les GPIO et peripheriques CubeMX, puis LDO_GPIO_Init() (broches des LDO depuis ldoConfig[]). Cree ensuite la tache lwipTask (StartLwipTask()) et demarre FreeRTOS : la boucle while(1) n'est jamais atteinte.

Retour : int

Exemple d'utilisation :

// appele par le code de demarrage (startup_stm32h753zitx.s), ne pas appeler directement

Définie dans main.c, ligne 1824.

### SystemClock_Config()

void SystemClock_Config(void)

System Clock Configuration.

Role dans le projet : Horloge systeme : HSI 64 MHz, PLL1 (M = 4, N = 60, P = 2) -> SYSCLK 480 MHz, HCLK 240 MHz (AHB / 2), regulateur en VOS0, latence flash 4 cycles.

Retour : Aucun

Exemple d'utilisation :

HAL_Init(); SystemClock_Config(); PeriphCommonClock_Config();

Définie dans main.c, ligne 1938. Appelée par : main()

### PeriphCommonClock_Config()

void PeriphCommonClock_Config(void)

Peripherals Common Clock Configuration.

Role dans le projet : Horloge commune des peripheriques (CKPER = HSI), utilisee par les ADC.

Retour : Aucun

Exemple d'utilisation :

SystemClock_Config(); PeriphCommonClock_Config();

Définie dans main.c, ligne 1997. Appelée par : main()

### MX_ADC1_Init()

static void MX_ADC1_Init(void)

ADC1 Initialization Function.

Role dans le projet : ADC1, resolution 16 bits, conversion unique, canal 10 (PC0) : mesure de tension par le multiplexeur ADG728 (LireTensionADC()).

Retour : Aucun

Exemple d'utilisation :

MX_ADC1_Init(); float v = LireTensionADC(&hadc1, ADC_CANAL_TENSION, MUX_RATIO_PONT);

Définie dans main.c, ligne 2016. Appelée par : main()

### MX_ADC2_Init()

static void MX_ADC2_Init(void)

ADC2 Initialization Function.

Role dans le projet : ADC2, resolution 16 bits, canal VBAT (configuration CubeMX, non utilise par l'application).

Retour : Aucun

Exemple d'utilisation :

MX_ADC2_Init();

Définie dans main.c, ligne 2085. Appelée par : main()

### MX_ADC3_Init()

static void MX_ADC3_Init(void)

ADC3 Initialization Function.

Role dans le projet : ADC3, resolution 16 bits, conversion unique : mesure de courant par le multiplexeur (PF4, canal 9 selectionne au moment de la lecture) et commandes GET_CURRENT_x.

Retour : Aucun

Exemple d'utilisation :

MX_ADC3_Init(); float i_mA = LireCourantADC(&hadc3, ADC_CANAL_COURANT, MUX_RATIO_PONT);

Définie dans main.c, ligne 2145. Appelée par : main()

### MX_I2C1_Init()

static void MX_I2C1_Init(void)

I2C1 Initialization Function.

Role dans le projet : I2C1 (PB8 = SCL, PB9 = SDA), Timing 0x307075B1 : bus actif des DAC MCP47FEB28 0xC0 / 0xC2 et des ADG728 de mesure de tension. Precede de I2C_BusRecovery() dans main().

Retour : Aucun

Exemple d'utilisation :

I2C_BusRecovery(GPIOB, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_9, GPIO_AF4_I2C1); MX_I2C1_Init();

Définie dans main.c, ligne 2204. Appelée par : main()

### MX_I2C2_Init()

static void MX_I2C2_Init(void)

I2C2 Initialization Function.

Role dans le projet : I2C2 (PB10 = SCL, PB11 = SDA), Timing 0x307075B1. Initialise mais non utilise tant que i2c2_actif = 0 (commande SET_I2C2_ACTIF:1 pour l'activer).

Retour : Aucun

Exemple d'utilisation :

I2C_BusRecovery(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_11, GPIO_AF4_I2C2); MX_I2C2_Init();

Définie dans main.c, ligne 2252. Appelée par : main()

### MX_USART1_UART_Init()

static void MX_USART1_UART_Init(void)

USART1 Initialization Function.

Role dans le projet : USART1 (PB6 = TX, PB7 = RX), 115200 bauds 8N1 sans controle de flux : rapports de diagnostic et commandes (reception demarree par UART1_DemarrerReceptionCommandes()).

Retour : Aucun

Exemple d'utilisation :

MX_USART1_UART_Init(); UART1_EnvoyerTexte("HB\r\n");

Définie dans main.c, ligne 2300. Appelée par : main()

### MX_GPIO_Init()

static void MX_GPIO_Init(void)

GPIO Initialization Function.

Role dans le projet : Horloges des ports A a H et GPIO declarees dans le .ioc (bouton USER PC13 en EXTI, etc.). La zone USER CODE MX_GPIO_Init_2 appelle MX_MuxResetSync_GPIO_Init(). Les broches des LDO sont (re)configurees ensuite par LDO_GPIO_Init() a partir du CSV : c'est cette derniere qui fait foi.

Retour : Aucun

Exemple d'utilisation :

MX_GPIO_Init(); LDO_GPIO_Init();

Définie dans main.c, ligne 2348. Appelée par : main()

### MPU_Config()

static void MPU_Config(void)

Configuration de la MPU (zones SRAM D2 utilisees par LwIP et l'Ethernet).

Role dans le projet : Region 0 : fond 4 Go sans acces ; regions 1 et 2 : SRAM D2 a 0x30020000 (128 Ko) et 0x30040000 (512 o), utilisee par LwIP et le DMA Ethernet, avec des attributs de cache compatibles avec le DMA. Appelee au debut de main().

Retour : Aucun (void).

Exemple d'utilisation :

MPU_Config(); // debut de main(), avant SCB_EnableICache() / SCB_EnableDCache()

Définie dans main.c, ligne 6837. Appelée par : main()

### HAL_TIM_PeriodElapsedCallback()

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)

Period elapsed callback in non blocking mode.

Note : This function is called when TIM6 interrupt took place, inside HAL_TIM_IRQHandler(). It makes a direct call to HAL_IncTick() to increment a global variable "uwTick" used as application time base.

Role dans le projet : Base de temps du HAL sur TIM6 (SysTick reserve a FreeRTOS) : incremente uwTick, donc HAL_GetTick() et HAL_Delay().

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| htim | : TIM handle |

Retour : Aucun

Exemple d'utilisation :

// appele par HAL_TIM_IRQHandler() (TIM6), ne pas appeler directement

Définie dans main.c, ligne 6895.

### Error_Handler()

void Error_Handler(void)

This function is executed in case of error occurrence.

Role dans le projet : Appele quand une initialisation HAL echoue : masque les interruptions et boucle indefiniment (point d'arret conseille en debogage).

Retour : Aucun

Exemple d'utilisation :

if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK) { Error_Handler(); }

Définie dans main.c, ligne 6913. Appelée par : MX_ADC1_Init(), MX_ADC2_Init(), MX_ADC3_Init(), MX_I2C1_Init(), MX_I2C2_Init(), MX_USART1_Init(), MX_USART1_UART_Init(), PeriphCommonClock_Config(), SystemClock_Config()

### assert_failed()

void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)

Reports the name of the source file and the source line number where the assert_param error has occurred.

Role dans le projet : Compile seulement si USE_FULL_ASSERT est defini : appele par assert_param() quand un parametre HAL est invalide. Vide dans ce projet.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| file | pointer to the source file name |
| line | assert_param error line source number |

Retour : Aucun

Exemple d'utilisation :

assert_param(IS_GPIO_PIN(pin)); // appelle assert_failed(__FILE__, __LINE__) si faux

Définie dans main.c, ligne 6931.

## 10.14 Outils généraux

Fonctions utilitaires.

| Fonction | Rôle |
| --- | --- |
| map() | Met a l'echelle lineaire une valeur d'une plage d'entree vers une plage de sortie (equivalent de la fonction map() d'Arduino). Utilisee pour convertir une lecture ADC brute (0-65535) en pourcentage (0-100). |

### map()

int map(uint16_t x, uint16_t in_min, uint16_t in_max, uint16_t out_min, uint16_t out_max)

Met a l'echelle lineaire une valeur d'une plage d'entree vers une plage de sortie (equivalent de la fonction map() d'Arduino). Utilisee pour convertir une lecture ADC brute (0-65535) en pourcentage (0-100).

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| x | Valeur a convertir. |
| in_min | Borne basse de la plage d'entree. |
| in_max | Borne haute de la plage d'entree. |
| out_min | Borne basse de la plage de sortie. |
| out_max | Borne haute de la plage de sortie. |

Retour : int Valeur convertie, ramenee dans la plage [out_min, out_max].

Exemple d'utilisation :

int pourcentage = map(32768, 0, 65535, 0, 100); // ~= 50

Définie dans main.c, ligne 6458. Appelée par : h_GET_CURRENT_1(), h_GET_CURRENT_2()

# 11. Structures de données

### DacPuce_t

Une puce MCP47FEB28 rafraichie en continu par StartLwipTask().

| Champ | Type — description |
| --- | --- |
| cible | CibleDac_t |
| hi2c | I2C_HandleTypeDef * |
| adresse_hal | uint8_t |
| trame | uint8_t * |

### LDO_Config_t

Description complete d'une LDO : UNE ligne de ldoConfig[].

| Champ | Type — description |
| --- | --- |
| name | const char * |
| en_port | GPIO_TypeDef * |
| en_pin | uint16_t |
| bld_port | GPIO_TypeDef * |
| bld_pin | uint16_t |
| oc_port | GPIO_TypeDef * |
| oc_pin | uint16_t |
| pg_port | GPIO_TypeDef * |
| pg_pin | uint16_t |
| ldo | LDO_TypeDef * |
| dac_tension | CibleDac_t |
| canal_tension | uint8_t |
| dac_courant | CibleDac_t |
| canal_courant | uint8_t |
| oc | OcConfig_t |
| bld_niveau_actif | GPIO_PinState |
| bld_coupe_en | uint8_t |
| bld_sur_coupure_oc | uint8_t |
| mux_tension | uint8_t |
| mux_courant | uint8_t |
| seuil_par_pot | uint8_t |
| memoire_dac | uint8_t |
| cmd_bld_defaut | uint8_t |
| cmd_oc_defaut | uint8_t |

### MappingDacLdo_t

Correspondance DAC <-> LDO d'une LDO : puce et voie (0-7) pour la tension, idem pour le courant (CIBLE_AUCUNE si non applicable). Copie RAM de ldoConfig[], modifiable a chaud (SetMappingDacLdo()).

| Champ | Type — description |
| --- | --- |
| dac_tension | CibleDac_t |
| canal_tension | uint8_t |
| dac_courant | CibleDac_t |
| canal_courant | uint8_t |

### MuxLdoConfig_t

Configuration du multiplexage pour la mesure reelle de TENSION d'une sortie LDO. Un element par LDO, indexe dans le MEME ORDRE que VAL_LDO[]/CURRENT_LDO[] (voir findLdoIndex()) : 0=1PSp,1=1PSn,2=2PSp,3=2PSn,4=3PSp,5=3PSn,6=4PSp,7=4PSn, 8=5PSp,9=5PSn,10=6PSp,11=6PSn,12=1PLp,13=1PLn,14=2PLp, 15=2PLn,16=3PLp,17=3PLn.

| Champ | Type — description |
| --- | --- |
| canal_mux | uint8_t |

### MuxLdoConfigCourant_t

Configuration du multiplexage pour la mesure REELLE de courant. Un element par LDO, MEME INDEXATION que muxLdoConfig (voir findLdoIndex()) - mais seuls les index correspondant a une LDO *PSp, *PSn seront jamais renseignes (les *PLp, *PLn n'ont pas ce circuit de mesure).

| Champ | Type — description |
| --- | --- |
| canal_mux | uint8_t |

### OcConfig_t

Parametres de la protection surintensite d'une LDO (circuit shunt R97 + OP184 + LM211, sortie OC sur une entree GPIO).

| Champ | Type — description |
| --- | --- |
| surveille | uint8_t |
| interruption | uint8_t |
| niveau_defaut | GPIO_PinState |
| seuil_defaut | uint16_t |
| seuil_min | uint16_t |
| seuil_max | uint16_t |
| blanking_ms | uint16_t |
| k_mv_par_a | uint16_t |

### ScanResult_t

Resultat d'un scan I2C complet (voir ScanI2C()) : la liste des adresses ayant repondu, et un compteur par type de reponse HAL (OK/NACK/bus occupe/timeout). Une instance separee par bus (ex : res_i2c1, res_i2c2), pour ne jamais melanger les resultats de deux bus differents.

| Champ | Type — description |
| --- | --- |
| addr_trouve | uint16_t |
| addr_cpt | uint8_t |
| count_ok | uint32_t |
| count_error | uint32_t |
| count_busy | uint32_t |
| count_timeout | uint32_t |

# 12. Scripts Python de configuration (configurationLDO)

Scripts exécutés à la compilation (étape pre-build de CubeIDE) pour générer la configuration des LDO depuis configurationLDO/ldo_config.csv.

## generer_config.py

### ecrire_si_change()

def ecrire_si_change(chemin, texte)

Ecrit un fichier seulement si son contenu change.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| chemin | fichier a ecrire. |
| texte | nouveau contenu. |

Retour : True si le fichier a ete reecrit.

Exemple d'utilisation :

ecrire_si_change("Core/Inc/ldo_config_genere.h", h)

### main()

def main()

Verifie le CSV et genere les fichiers C.

Retour : Code de sortie : 0 = OK, 1 = erreur (la compilation s'arrete).

Exemple d'utilisation :

python configurationLDO/generer_config.py --verifier

## ldo_config_csv.py

### normaliser_broche()

def normaliser_broche(texte)

Met une broche au format PE5 (majuscules, sans espace).

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| texte | saisie (ex : " pe5 "). |

Retour : Broche normalisee, ou la saisie en majuscules si invalide.

Exemple d'utilisation :

normaliser_broche("pe5") # -> "PE5"

### normaliser_dac()

def normaliser_dac(texte)

Met un champ DAC au format I2C1:0xC0:4 ("-" si vide).

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| texte | saisie (ex : "0XC0:4", "i2c2:0xc2:3", "-"). |

Retour : Champ normalise ; un bus absent vaut I2C1. Saisie inchangee si invalide.

Exemple d'utilisation :

normaliser_dac("0XC0:4") # -> "I2C1:0xC0:4"

### normaliser_ligne()

def normaliser_ligne(brut)

Normalise toutes les colonnes d'une LDO (majuscules, valeurs par defaut).

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| brut | dict colonne -> texte (colonnes absentes acceptees). |

Retour : Ligne normalisee.

Exemple d'utilisation :

l = normaliser_ligne({"nom": "2PSp", "en": "pe5", ...})

### lire_texte()

def lire_texte(texte)

Lit le contenu d'un CSV (lignes # = commentaires).

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| texte | contenu du fichier. |

Retour : (lignes, erreurs) : liste de Ligne normalisees, liste de messages d'erreur de format (colonnes manquantes...).

Exemple d'utilisation :

lignes, erreurs = lire_texte(open("ldo_config.csv", encoding="utf-8").read())

### lire_fichier()

def lire_fichier(chemin)

Lit le CSV sur disque (UTF-8, BOM accepte).

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| chemin | chemin du fichier ldo_config.csv. |

Retour : (lignes, erreurs), voir lire_texte().

Exemple d'utilisation :

lignes, erreurs = lire_fichier("configurationLDO/ldo_config.csv")

### texte_csv()

def texte_csv(lignes)

Produit le texte complet du CSV (en-tete explicatif + lignes renumerotees).

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| lignes | liste de Ligne (ou de dict). |

Retour : Texte du fichier.

Exemple d'utilisation :

open("ldo_config.csv", "w", encoding="utf-8").write(texte_csv(lignes))

### ecrire_fichier()

def ecrire_fichier(chemin, lignes)

Ecrit le CSV sur disque sans risque de fichier tronque (fichier temporaire puis remplacement).

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| chemin | chemin du fichier ldo_config.csv. |
| lignes | liste de Ligne. |

Retour : Aucun.

Exemple d'utilisation :

ecrire_fichier("configurationLDO/ldo_config.csv", lignes)

### broches_reservees_ioc()

def broches_reservees_ioc(chemin_ioc)

Liste les broches attribuees a un peripherique dans le .ioc (Ethernet, I2C, UART, ADC, SWD...). Les broches GPIO (anciennes broches LDO) ne sont pas reservees. Le .ioc n'est jamais modifie.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| chemin_ioc | chemin du fichier .ioc, ou None. |

Retour : dict broche -> signal ; BROCHES_RESERVEES_DEFAUT si le .ioc est absent.

Exemple d'utilisation :

r = broches_reservees_ioc("../Lwip_demo_H753.ioc") # {"PB8": "I2C1_SCL", ...}

### _decoder_dac()

def _decoder_dac(champ)

(bus, adresse, voie) d'un champ DAC normalise, ou None pour '-'. Leve ValueError si invalide.

### verifier()

def verifier(lignes, chemin_ioc=None)

Verifie une configuration complete : noms, broches (doublons, peripheriques du .ioc, boutons), DAC (puce connue, voie 0-7, pas de doublon), interruptions OC (une ligne EXTI par OC), coherences.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| lignes | liste de Ligne normalisees. |
| chemin_ioc | .ioc du projet (broches reservees), ou None (liste par defaut). |

Retour : (erreurs, avertissements) : listes de messages. Erreur = la configuration est refusee (pas de generation, pas d'enregistrement).

Exemple d'utilisation :

erreurs, avert = verifier(lignes, "../Lwip_demo_H753.ioc") if erreurs: print("\\n".join(erreurs))

### empreinte()

def empreinte(lignes)

CRC32 de la configuration (sans rang ni commentaire). Le firmware la renvoie (GET_CONFIG_LDO) : si elle differe de celle du CSV, la carte n'a pas ete reflashee avec ce fichier.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| lignes | liste de Ligne normalisees. |

Retour : Entier 32 bits.

Exemple d'utilisation :

"0x%08X" % empreinte(lignes)

### _broche_c()

def _broche_c(b)

### _dac_c()

def _dac_c(champ)

### generer_c()

def generer_c(lignes, nom_csv="ldo_config.csv")

Produit les deux fichiers C a partir d'une configuration verifiee.

| Paramètre | Description |
| --- | --- |
| lignes | liste de Ligne verifiees (verifier() sans erreur). |
| nom_csv | nom du CSV source, cite dans les commentaires. |

Retour : (texte_h, texte_inc) : ldo_config_genere.h (LDO_NB, empreinte) et ldo_config_lignes.inc (lignes de ldoConfig[]).

Exemple d'utilisation :

h, inc = generer_c(lignes)